březen 2013

Zpracovatel: 	Ing. arch. Ivan Kaplan, AGORA STUDIO

Vinohradská 156,

130 00 Praha 3

Autorský tým:	Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan

Ing. Kateřina Jelínková

Odborné konzultace:	Ing. Jan Šteflíček, Atelier Zahrada (přírodní prostředí)

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI

1	Vymezení zastavěného území	7

2	Základní Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	7

2.1	zásady celkové koncepce rozvoje obce	7

2.2	hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot	8

3	urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systÉmu sídelní zeleně	9

3.1	urbanistická koncepce - Prostorové uspořádání sídel a zastavěných lokalit	9

3.1.1	Zásady platné pro území celé obce	9

3.1.2	Specifické zásady pro jednotlivá sídla a odloučené zastavěné plochy	10

3.2	Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby	11

3.3	Návrh systému sídelní a krajinné zeleně	14

4	koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování	15

4.1	Návrh koncepce dopravní infrastruktury	15

4.1.1	Železniční doprava	15

4.1.2	Silniční doprava	15

4.1.3	Obsluha hromadnou dopravou	17

4.1.4	cyklistická doprava	17

4.1.5	Turistické A Pěší trasy	17

4.1.6	Dopravní zařízení	18

4.1.7	Vodní doprava	18

4.1.8	Letecká doprava	18

4.2	Návrh koncepce technického vybavení a nakládání s odpady	18

4.2.1	Hmotové systémy	18

4.2.2	Energetické systémy	20

4.2.3	Přenos informací	21

4.3	Návrh koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury	22

4.4	koncepce Veřejných prostranství	22

5	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně.	22

5.1	Návrh uspořádání krajiny	22

5.2	Návrh územního systému ekologické stability	23

5.3	Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin	31

5.4	Prostupnost krajiny	32

5.5	Ochrana zemědělského půdního fondu a PUPFL	32

5.6	Hospodaření v krajině	32

5.7	Opatření proti povodním	32

5.8	Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny	33

5.9	Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění	33

5.9.1	Poddolovaná a jinak narušená území	33

6	stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	33

6.1	Definice užívaných pojmů	33

6.2	Plochy zastavěného území a zastavitelné plochy	37

6.3	Nezastavitelné plochy	52

7	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro kterÉ lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	57

7.1	Plochy veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	57

7.1.1	Veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění	57

7.1.2	Veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění	59

8	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo	59

8.1.1	Veřejně prospěšné stavby	59

8.1.2	veřejně prospěšná opatření	60

9	stanovení kompenzačních opatření podle §50, odst.6 stavebního zákona	60

10	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv	60

11	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studiE	61

11.1	Vymezení ploch pro územní studie	61

12	Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt	62

13	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části	62

13.1	Návrh územního plánu	62

13.2	odůvodnění územního plánu	62

# Vymezení zastavěného území

Zastavěné území bylo aktualizováno tímto územním plánem. Hranice zastavěného území je vymezena v souladu s §58 zákona 183/2006 Sb. a zachycuje stav podle katastrální mapy (a provedeného průzkumu v terénu) k datu listopad 2010. Hranice zastavěného území je zakreslena ve všech výkresech územního plánu.

# Základní Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

## zásady celkové koncepce rozvoje obce

Koncepce rozvoje sídel – urbanistická koncepce

V Návrhu ÚP Března jsou především rozvíjena hlavní centra Březno a Nechranice, je zachován charakter sídel a zohledněna minimalizace záborů krajiny zastavitelnými plochami. Největší rozvoje jsou v Březně jih (dokomponování zóny bydlení k nádraží ČD) a východ (příprava nového rozvojového území pro bydlení) a v Nechranicích pod hrází (kombinované využití bývalých ploch zařízení staveniště VDN). Záměry na rozvoj bydlení v okolí Vičic se neukázaly jako reálné vzhledem k zátopovým pozicím, průběhu RSES a blízkosti budoucího areálu sádek při pobřeží Ohře.

Záměry pro podporu bydlení jsou opodstatněné ve vztahu k zájmu obyvatel Chomutova o bydlení v dosahu města a zároveň přitažlivém krajinném prostředí, dále ve vztahu ke vzrůstajícímu zájmu o rekreační využívání nechranické přehrady a jejího okolí pro krátkodobou rekreaci a rybaření specielně.

V regulativech ploch s rozdílným způsobem využití je kladen důraz na venkovský charakter zástavby ve většině sídel v řešeném území, ostatní podmínky jsou podrobně popsány v příslušné kapitole Návrhu ÚP Března, podobně územní rezervy.  K etapizaci nebylo nutné přistupovat, neboť rozsah ani charakter výstavby to nevyžaduje.

- -  koncepce krajiny

V návrhu ÚP byla doplněna síť účelových komunikací v krajině  o nové krátké propojení severně od Stranné pro účely možného směřování cyklostezky Chomutov Březno – Stranná. Dále je v Návrhu ÚP podpořeno cyklistické propojení Denětice – Hrušovany. Síť zemědělských svozových cest zůstává zachována pro další provoz, pěší turistika má vymezeny naučné stezky a turistické trasy.

Chatová zástavba je v Návrhu ÚP Března zastoupena pouze v rozvojových lokalitách:

- Nechranice sever

- Stranná jih

- osada Modrá Štika

Plochy pro větrné elektrárny nejsou v Návrhu ÚP vymezovány vzhledem ke krajinnému rázu.

Žádné zastavitelné plochy nejsou navrhovány v záplavových územích. Upřesnění ÚSES řešeno dle požadavků, posílení krajinné zeleně a zalesnění, doprovodná zeleň podél komunikací a vodotečí vyjádřena graficky u říčky Hutné, a podél dnešního průjezdu silnice II/568 obcí.

Potřeba posílení lesů v krajině a tedy i posílení retenčních schopností krajiny je vyjádřena několika pásy lesních dosadby a také mimolesní zeleně – viz kap.5 Návrhu ÚP Březno:

Důsledná spojitost krajinné vysoké zeleně a zalesnění jako obrana oproti důlní činnosti západ.

Významné vyhlídkové body v krajině (včetně návrhu rozhledny nad údolím Ohře nad Strannou jsou vyznačeny v koordinačním výkresu

Předpoklady a strategie rozvoje

Předpoklady pro rozvoj Března jsou limitovány těmito základními faktory:

- faktor dlouhodobé velkoplošné povrchové těžby v západní části území

- VDN a její břehy nejsou určeny pro další rozvoj vzhledem k Natura 2000 (hladina VDN), prvkům ochrany přírody, abrazním a sesuvným polohám na severním břehu VDN. Respektovány jen návrhové plochy z předchozího koncepce, pouze korekce malých parkovišť pro rybáře

- Oblast pod hrází VDN je  přitažlivá pro rekreaci, zároveň však integruje řadu prvků ochrany přírody a ÚSES, rozvoj je soustředěn na stabilizaci obcí (Stranná) případně likvidaci výrazných deficitů (býv. zařízení staveniště VDN severně obce Nechranice)

- Krajina má minimum lesních ploch a ploch mimolesní zeleně

- Nefunkční zemědělské areály jsou využity pro konverzi na jiné funkce (např. podnikání nebo smíšené využití)

Strategická rozhodnutí jsou těmito předpoklady vázána, jsou vyjádřena v Zadání ÚP.

Důležitá rozhodnutí pro koncepci ÚP:

V zastavěném území a zastavitelných plochách ÚP Března jsou zohledněny:

- pozemky s platným územním rozhodnutím

- pozemky zastavěné a zastavitelné dle původního  koncepce

- ze záměrů jen ty záměry, které odpovídají výše uvedeným předpokladům, nadřazeným dokumentacím, využitím rezerv zastavěného území a dokomponování okrajů nebo center existujících sídel. Výjimkou záměry pro podporu bydlení Březno východ, dále pro podporu cestovního ruchu (rozhledna Stranná, výhledy, části cyklostezek, parkoviště pro rybáře)

## hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

- Přírodní hodnoty území

- místa a oblasti se zachovaným krajinným rázem: údolí Ohře pod VDN

- významné vyhlídkové body: Kopeček, hráz a severní břehy VDN, severně Stranné

Výška zástavby nesmí narušit pohledové osy na dominanty obce. Bude zachováno harmonické měřítko krajiny.

Celý Návrh ÚP je veden snahou tyto hodnoty maximálně posilovat:

- V regulativech pro funkce s rozdílným způsobem využití figuruje v oblasti VDN a Ohře jen venkovský charakter zástavby  tedy se sklonitou střechou u hlavních objektů a v podlažnostech maximálně 2+P. Podlažnost by mohla být navýšena nad uvedenou hranici jen u uvažované subtilní rozhledny Stranná sever. Tímto způsobem se přispívá k maximální sounáležitosti civilizačních prvků s atraktivním krajinným prostředím.

- Je navrženo posílení krajinné zeleně včetně velkoplošných dolesnění a pásu izolační zeleně, zvláště ve prospěch odclonění těžební činnosti a zabezpečení zázemí nové výstavby (Březno východ)

V koordinačním výkresu jsou uvedena místa významných krajinných výhledů

- Kulturní hodnoty území

- urbanistické hodnoty území: centrum a dominanta obce, charakter sídla, hladina zástavby

- architektonicky cenné stavby a jejich soubory:

Stranná:		kostel a fara

Nechranice:		zbytky mostních podpěr na břehu Ohře

kaplička na návsi

Vičice:		kaple

- lokality zástavby se zachovalým místním rázem: náves Nechranice, náměstí Březno

Návrh ÚP vyznačuje všechny památky zapsané na Ústředním seznamu kulturních památek ČR, dále architektonicky cenné stavby a veřejná prostranství, významné pohledová místa atd. koordinačním výkresu (výkres č.1 Odůvodnění) - je nutno je chápat jako  prvky hodné respektování.

# urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systÉmu sídelní zeleně

## urbanistická koncepce - Prostorové uspořádání sídel a zastavěných lokalit

Územní plán vychází z členění území obce na katastry:

| číslo katastrálního území | název katastrálního území |
| --- | --- |
| 614 491 | Březno u Chomutova |
| 614 513 | Holetice |
| 614 548 | Stranná u Nechranic |
| 614 505 | Denětice |

### Zásady platné pro území celé obce

. Zásady pro celé území obce lze shrnout do následujících bodů:

- Postupně kultivovat prostředí v sídlech a krajině tak, aby bylo pozitivní v kontrastu s blízkou těžební činností, aby vyvažovalo její nepříznivý účinek

- Soustředit se na stabilizaci obyvatelstva a podporu rozvoje bydlení a stavebních fondů, základní zabezpečení vybaveností, dále stabilizaci zemědělské výroby, konverzi starších areálů, dobré propojení na Chomutov

- Navíc v prostoru údolí Hutné (prostoru obcí Březno, Střezov, Holetice, Denětice), tedy v severní části území, usilovat o dořešení dopravní situace vybudováním přeložky II/568, zajištění cyklistické vazby ve směru Chomutov – Březno – Ohře, doplnění krajinné mimolesní i lesní zeleně, zajištění posílené segregace od těžební činnosti

- V jižním prostoru okolí Ohře a VDN (prostor VDN, obcí Nechranice, Stranná, Vičice) využít možností pro rozvoj rekreačních funkcí a funkcí cestovního ruchu. Zvlášť významnou roli zde hraje konverze, resp. znovuvyužití ploch po bývalém zařízení staveniště pod hrází v Nechranicích, dále regulace rozvoje individuální rekreace a zajištění rozumné míry rozvoje podél břehů VDN.

- Využít výjimečnosti urb. založení Března a jeho přitažlivost pro eskalaci kulturních a společenských akcí ve společenském rekreačním areálu u koupaliště a při říčce Hutné.

### Specifické zásady pro jednotlivá sídla a odloučené zastavěné plochy

Březno – vlastní obec:

- Udržení a další podpora kvality půdorysného a siluetárního  působení sídla

- Dokomponování rozvoje zastavěného území směrem k zast. ČD a založit koncepčně rozvoj východního okraje obce pro bydlení

- Další rozvoj prostředí, vybavenosti a atraktivity společensko - rekreačního areálu u koupaliště a při Hutné, jakožto nejhodnotnější vybavenosti obce

- Trvá požadavek na vymístění tranzitní dopravy z obce na východní okraj na novou přeložku II/568

- Posílení další vybavenosti obce (školství, senioři)

- Doplněna a rozšířena severní linie krajinné zeleně v doteku se zástavbou

- Potvrzena konverze zem. areálu sever na VD, tedy podnikání

- Zajištěna cyklodoprava Březno- Ohře

- Vybrané nové plochy pro podnikání dle původního plánu převedeny na využití RX (rekreace specifických forem) – zóna u nádraží

Střezov:

- býv. zem. areál jih (P4) konvergován na smíšenou funkci,  SZ areál v rozsahu zastavěného území navržen pro rekreaci specifických forem (rekreace na přírodních plochách, agroturistika apod.)- stejně jako plochy v rozsahu zastavitelné plochy změny č.1 ÚPO na rozhraní Březno-Střezov

- upřesnění západního okraje rekreačních zahrádek podle skutečného rozsahu

Holetice

- Snaha o stabilizaci života v obci návrhem nových ploch pro bydlení venkovské v rámci původního půdorysu obce

- Obnova veřejného prostoru návsi

- Podpora ochranné zeleně vůči železniční trati

- Cyklistická návaznost obce

Denětice

- Obtížný pokus o stabilizaci obce alespoň pro rekreaci, rozsah nových ploch zachován pouze v rozsahu stávajícího ÚPO

- Likvidace zastávky ČD vyvážena cyklistickou/pěší vazbou na Hrušovany

- Malé veřejné prostranství

Stranná

- Záchrana obce v atraktivním prostředí břehů řeky Ohře

- Obnova kostela s veřejným prostranstvím

- Doplnění zastavěného území stavbami pro trvalé bydlení venkovského charakteru a rekreaci individuální

- Konečná autobusu na veř. prostranství

Vičice

- Redukce zemědělské výroby v areálu zámku

- Zahrada zámku do ZS, potřeba ochránit ji před možnou zástavbou

- Rozvoj ukončen, záměry na výstavbu kvůli střetům s limity nezapracovány do Návrhu

- Nechranice

- Masivní rozvoj pod hrází na místě býv. zařízení staveniště VDN, rozsahem převzatý z platného ÚP, avšak funkčně korigován více ve prospěch bydlení venkovského i rekreace individuální.

- Ve vlastní obci převažuje bydlení venkovské

- Lokální ČOV návrh, základní vybavení + sport

- Na býv. železničním valu nad Ohří výhledové místo pro turisty, nutné zabezpečení

- Náves v Nechranicích jako cíl turistů s vybavením

Kopeček

- Nepodporován nový rozvoj

Ostatní odloučené zastavěné plochy

- Stranná sever – nová rozhledna jako turistický magnet (ve vrcholové poloze nad Ohří a ve vazbě na cyklisty.

- Stranná jih – rozvoj rekreační lokality

- Stranná JZ – ke stávajícímu technologickému objektu navržena plocha pro líheň ryb, v úměrné kapacitě nepodléhající vyhodnocení SEA

- Březno za tratí JZ – stabilizováno, bez rozvoje

- Březno sever – býv. zemědělský areál pro podnikání

- VDN severní břeh – bez nárůstu nových lokalit oproti původnímu ÚP, korekce stavu

## Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

Vymezení rozvojových ploch vychází z výkresu základního členění území. Odhad dimenzování je pouze orientační. Tabulka zahrnuje plochy zastavitelné (Z) i plochy přestavbové (P).

| rozvojová plocha | funkce | výměra [m2] | dimenzování | příklad využití | další dokumenty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Březno u Chomutova |  |  |  |  |  |
| Z1 | BI.1 | 6 905 | 4 RD | bydlení v rodinných domech | vydané SP |
| Z2 | BI.2 | 8 830 | 10 RD | bydlení v rodinných domech | vydané SP |
| Z3 | BI.2 | 10 307 | 12 RD | bydlení v rodinných domech | vydané SP |
| Z4 | BI.1 | 5 910 | 5 RD | bydlení v rodinných domech | - |
| Z5 | BI.1 | 749 | 1 RD | bydlení v rodinných domech | - |
| Z6 | BI.1 | 7 388 | 9 RD | bydlení v rodinných domech | - |
| Z7 | BI.1 | 989 | 1 RD | bydlení v rodinném domě | - |
| Z8 | BI.1 | 1 568 | 2 RD | bydlení v rodinných domech | - |
| Z9 | SO.2 | 962+389 | 1 RD+ | bydlení v rodinném domě, admin. | - |
| Z10 | SO.2 | 3 884 | 8 BJ+3 ZAM | smíšené bydlení, drobné vybavení, služby | - |
|  | OM | 2 033 | 3 ZAM |  |  |
| Z11 |  | 14 501 | - |  | návrh studie |
|  | OM | 1 278 | 5 ZAM |  |  |
|  | BI.1 | 6 965 | 8 RD | bydlení v rodinných domech |  |
|  | OS | 5 168 | - |  |  |
|  | DSD | 1 089 | - |  |  |
| Z12 | BI.2 | 23 079 | 16 RD |  | návrh studie |
| Z13 | OV | 2 688 | 5 ZAM | obč. vybavenost-školství, volný čas |  |
| Z14 | SO.2 | 16 873 | 15 BJ+5ZAM |  |  |
|  | ZV | 3228 | - | veřejná zeleň |  |
| Z15 |  | 30 012 | - |  | - |
|  | BI.1 | 24 538 | 22 RD | bydlení v rodinných domech |  |
|  | ZV | 5 474 | - |  |  |
| Z16 |  | 5 912 | - |  | - |
|  | BI.1 | 5 019 | 7 RD | bydlení v rodinných domech |  |
|  | ZV | 893 | - |  |  |
| Z17 |  | 6 905 | - |  | stávající studie |
|  | RH | 5 048 | - | víceúčelová louka, bowling, stánky |  |
|  | DSD | 1 632 | - | parkoviště |  |
|  | ZI | 225 | - |  |  |
| Z18 |  | 3 721 | - |  |  |
|  | OS | 3 135 | - | sportoviště-venkovní hřiště |  |
|  | DSD | 586 | - | parkoviště |  |
| Z 19 | OS | 4 712 | - | sportoviště, |  |
| Z 20 | SO.2 | 15 798 | 5 RD+10 BJ+ 5 ZAM | smíšené bydlení, bydlení v RD, administrativa, drobné obchody |  |
| Z 21 | BI.1 | 29 218 | 25 RD | bydlení v rodinných domech | návrh studie |
| Z 22 | BI.2 | 5 090 | 4 RD | bydlení venkovské |  |
| Z 23 | BI.2 | 2 040 | 1-2 RD | bydlení venkovské |  |
|  | ZV | 483 | - | veř. prostranství |  |
| Z 24 | BI.2 | 24 402 | 12 RD | bydlení venkovské | stávající studie |
| Z 25 | RI | 9 795 | 8 CH | rekreace individuální |  |
| Z 26 | BI.2 | 8 349 | 2 RD+ | bydlení venkovské |  |
| Z 27 | RI | 16 134 | 11 CH | rekreace individuální |  |
| Z 28 | VZ | 17 971 | 1RD+2ZAM | zem. výroba - rybí líheň |  |
| Z 29 | RI | 12 700 | 33 CH | individuální rekreace (chaty) | stávající studie |
|  | OS | 1 520 | - | sportoviště | Modrá štika, ÚR |
| Z 30 | DSD | 1 694 | - | parkoviště u Čachovické zátoky |  |
| Z 31 | DSD | 349 | - | parkoviště, příjezdová cesta |  |
| Z 32 | DSD | 1 931 | - | parkoviště Nechranice, otočka bus |  |
| Z 33 | DSD | 602 | - | parkoviště Kaštanová |  |
| Z 34 | DSD | 211 | - | parkoviště u hřbitova |  |
| Z 35 | RX | 144 214 | - | rekreace specifických forem |  |
| Z 36 | RX | 34 522 | - | rekreace specifických forem |  |
| Z 37 | RX | 20 543 | - | rekreace specifických forem |  |
| P 1 | OV | 2 699 | 5 ZAM | domov seniorů 50lůžek |  |
| P2 | SO.2 | 5 244 | 12 BJ+3 ZAM | smíšené bydlení, drobný obchod, administrativa |  |
| P3 | SO.2 | 5 938 | 15 BJ+5 ZAM | smíšené bydlení, drobný obchod, penzion, administrativa |  |
| P4 |  | 27 709 | - |  |  |
|  | SO2 | 27 148 | 25 BJ+8 ZAM | smíšené bydlení, drobný obchod, administrativa |  |
|  | T | 561 | - |  |  |
| P5 |  | 85 546 | - |  | využití býv. |
|  | OS | 22 618 | - |  | zařízení |
|  | RH | 54 862 |  |  | staveniště |
|  | ZV | 4 919 | - |  |  |
|  | DSD | 3 147 | - |  |  |
| P6* |  | 80 311 | - |  | studie |
|  | OM | 2 154 | 3 ZAM | restaurace, obchod, půjčovna | Nechranice; |
|  | OS | 11 726 | - | sportoviště, dětská hřiště, |  |
|  | RI | 57 893 | 65 CH | rekreace individuální | využití býv. |
|  | T | 1 079 | - | umístění tech. infrastruktury – ČOV | zařízení |
|  | DSD | 632 | - | parkoviště | staveniště |
|  | ZV | 2 577 | - | zeleň veřejná, |  |
| P7 | VD | 60 920 | 50 ZAM | drobná výroba, |  |
|  |  | 777 478 |  |  |  |
| k.ú. Holetice |  |  |  |  |  |
| Z 41 | BI.2 | 3 537 | 1 RD | bydlení venkovské |  |
| Z 42 | BI.2 | 4 953 | 4 RD | bydlení venkovské |  |
| Z 43 | BI.2 | 9666 | 8 RD | bydlení venkovské |  |
| Z 44 | BI.2 | 38 889 | 30 RD | bydlení venkovské |  |
| Z 45 | BI.2 | 6 438 | 5 RD | bydlení venkovské |  |
|  |  | 63 483 |  |  |  |
| k.ú. Stranná u Nechranic |  |  |  |  |  |
| Z 51 | RI | 4 212 | 9 CH | individuální rekreace |  |
| Z 52 | BI.2 | 3 162 | 3 RD | bydlení v RD |  |
| Z 53 | RI | 10 470 | 15 CH | individuální rekreace |  |
| Z 54 | RI | 1 060 | 2-3 CH | individuální rekreace |  |
|  | BI.2 | 580 | - | bydlení v RD |  |
| Z 55 | DSD | 336 | - | veř. parkoviště |  |
| Z 56 | RI | 9 873 | 20 CH | individuální rekreace |  |
|  |  | 29 693 |  |  |  |
| k.ú. Denětice |  |  |  |  |  |
| Z 61 | RI | 2 308 | 3 CH | individuální rekreace |  |
|  | ZV | 860 | - |  |  |
| Z 62 | RI | 5 857 | 8 CH | individuální rekreace |  |
| Z 63 | RI | 7 590 | 11 CH | individuální rekreace |  |
| Z 64 | RI | 4 996 | 7 CH | individuální rekreace |  |
|  |  | 20 751 |  |  |  |

*pozn.: suma celková = vč. komunikací, kt. nejsou v tabulce uvedeny

zastavitelné plochy::	623 038

přestavbové plochy: 	268 367

celkem: 	891 405

## Návrh systému sídelní a krajinné zeleně

ÚP navrhuje:

- stabilizaci ploch zeleně uvnitř zastavěného území podél Hutné (LBK, LBC, navazující plochy rekreačně-společenského parku)

- posílení ploch veřejné parkově upravené zeleně

- vytvoření zelených bariér vůči těžební činnosti a stavbám dopravní infrastruktury

- plné respektování požadavků ochrany přírody v podobě realizace ÚSES

Druhy zeleně:

Veřejná parková zeleň:

Nejvýznamnějším prvkem ve vlastním Březně je společensko-rekreační park podél Hutné, který tvoří zelenou osu uvnitř zastavěného území. Plochy zeleně uvnitř zastavěného území a v těsné návaznosti budou zakládány a udržovány jako parková veřejná zeleň. Parkové plochy budou doplněny uliční zelení, zejména stromořadími, v rozvolněnějších typech zástavby zelenými pásy uliční zeleně.

Krajinná zeleň:

Územní plán vymezuje plochy krajinné zeleně jako plochy smíšené zeleně - jedná se zejména o plochy mimolesní a rozptýlené zeleně.

Zalesnění:

Významný pás zalesnění je navržen na prudších svazích rekultivovaných ploch, jako prvek dokomponovávající stávající lesnické rekultivace.

Izolační (ochranná) zeleň:

Vymezena podél stávající II/568 v sídle – zejména u navrhovaných lokalit. – a mezi budoucí přeložkou II/568 a novým rozvojem na východě Března. Dále je navržena západně od montážního místa Březno navazující plocha pás ochranné zeleně

# koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

## Návrh koncepce dopravní infrastruktury

Veškeré dále popisované skutečnosti jsou zobrazeny na výkresu č.7 – Koncepce dopravy.

### Železniční doprava

Obcí Březno prochází celostátní železniční trať č. 124 (Chomutov - Lužná u Rakovníka), severozápadně od Března vedena částečně v tunelu. V řešeném území se nacházejí 3 stanice (nádraží Březno, zastávky v Holeticích a Deněticích – v současnosti tyto 2 zastávky jsou bez obsluhy).

Řešeným územím prochází vlečka montážní místo Březno – elektrárna Tušimice vedená po severní straně VDN Nechranice.

Územním plánem nejsou plánovány nové návrhy ani změny v železniční dopravě.

### Silniční doprava

#### základní komuNIKAČNÍ SYSTÉM (silnice i., ii. a III. TŘÍDY):

Stav

Nadřazená komunikační síť pro obec a jeho okolí je v současné době tvořena silnicí I/7 Louny – Chomutov, procházející severně od Března, resp. mimo řešené území obce. Tato prochází v  současnosti zásadním přetrasováním a zkapacitněním. Její úloha se však ve vztahu k Březnu nemění.

- a silnicí II/568 Droužkovice, odbočka z I/7 – Březno – Kadaň.

Všechny ostatní silnice v řešeném území jsou III. třídy a propojují spádovou zástavbu Března v radiálních směrech se sousedními obcemi. Komunikace jsou převážně extravilánového charakteru, vedené v historických stopách (vyjma komunikace po hráz VDN), často v situačním, výškovém a příčném uspořádaní mimo příslušné platné normy. Dopravní zatížení komunikací III. třídy je většinou řádově nižší oproti výše uvedeným silnicím  II.třídy

Návrh

Úpravy sítě pozemních komunikací v území řešeném ÚP Březno:

- Přeložka silnice II/568 východně od vlastního Března

- zlepšení šířkových parametrů silnice III/22528 v úseku od II/568 do Holetic, kde jsou navrhované rozvojové plochy bydlení – formou výhyben v tomto úseku silnice (zejm. v případě zavedení bus dopravy)

#### Místní a účelové komunikace

Většina stávajících komunikací v zástavbě splňuje podmínky pro obsluhu území.. Průjezdný úsek silnice II/568 bude vybudováním přeložky východně od Března převeden do místních komunikací.

Návrh:

Zajišťuje pouze příjezd k rozvojovým lokalitám a parkovištím pro návštěvníky.

Úpravy sítě místních a účelových komunikací v území řešeném ÚP Březno:

- místní komunikace pro napojení lokalit bydlení Březno- východ (severně od Hutné Z11-Z13, P2 a jižně Hutné: Z19-Z21, P3)

- příjezdové komunikace k parkovištím návštěvníků a rybářů: příjezd k parkovišti Z30

- k parkovišti P1 při zátoce u vodní stráže (účelová komunikace)

- příjezd k lokalitě rekreace Z27 v Nechranicích jižně býv. železničního náspu

- rozšíření příjezdové komunikace k Z41-Z42

- komunikace k Z61 (Denětice), zároveň pěší a cyklo průchod směr Hrušovany

- nová příjezdová účelová komunikace k lokalitě Modrá štika

Komunikace uvnitř rozvojových lokalit územní plán nevymezuje, vyjma požadavků na dopravní infrastrukturu pro zadané studie.

#### Doprava v klidu

Stav:

V řešeném území ÚP Březno je parkování trvalých obyvatel převážně na pozemcích rodinných domů, v uličních prostorech před objekty bytových domů, nebytové objekty mají řešeno parkování většinou na pozemcích u objektů.

Výrazným nedostatkem je neexistence stabilních, značených a upravených parkovišť pro návštěvníky přehradní nádrže Nechranice, a také okolí Ohře, zvláště pak rybářů a chatařů.

Návrh:

Navrhovaná nová veřejná parkoviště v území řešeném ÚP Březno - plochy DSD vymezené ve funkčním výkrese (s odhadem min. počtu míst):

- Z18 parkoviště u veř. parku Březno	12 míst 	(dle zpracované studie)

- Z30 u Čachovické zátoky	15 míst

- parkoviště v ploše P5 Nechranice nad přepadem	25 míst

- parkoviště v ploše P6 Nechranice	16 míst

- Z31 parkoviště u osady Oáza	6 míst

- parkoviště u žel. náspu Z32, Nechranice jih	10 míst

- Z33 parkoviště u bytových domů (Kaštanová)	14 míst	(dle zpracované DPS)

- Z34 parkoviště u hřbitova	8 míst

- Z55 parkoviště Stranná pod obcí	8 míst

- celkem navržených míst (v plochách DSD)	114 míst

Na všech rozvojových plochách města s obytnou funkcí bude doprava v klidu zajišťována na vlastních pozemcích.

### Obsluha hromadnou dopravou

Stav:

Obsluha řešeného území je zajišťována systémem příměstské linkové dopravy (Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.).

Návrh:

ÚP Března navrhuje:

- doporučený posun zastávky linkové dopravy do budoucího centra lokality.

- postupné zřízení alespoň občasných autobusových spojů v trase Březno – Nechanice obec a Březno – Holetice (v případě realizace výstavby RD v Holeticích).

- pro obě linky navrhuje Návrh ÚP Března zřízení obratišť.

Pro linku Březno – Holetice obratiště na návsi Holetice a dále výhybny na silnici III/22528). Pro linku Březno Nechranice obratiště pod hrází u vlastní obce Nechranice.

### cyklistická doprava

Systém cyklistické dopravy vychází z návrhu předchozího územního plánu, v Návrhu ÚP Března je doplněn a rozšířen. Dále vychází ze skutečnosti, že části systému cyklostezek jsou zrealizovány.

Návrh ÚP Března koriguje

-tento systém o návaznost na tzv. Pooherskou cyklistickou trasu a podporuje spojitost a návaznosti na cyklistickou trasu Chomutov – Březno – Stranná (VDN).

Územní plán navrhuje následující, které doplňují stávající síť:

- C1	Stranná- Denětice - Holetice, kde se napojuje na stávající cyklotrasu ze Střezova

- C2	trasa podél severního břehu Nechranické přehrady

- C3	od Března konce realizované části směr Nad hřbitovem – na II/568- směr 	Droužkovice a Chomutov

- C4	od nádraží Březno přes koupaliště Březno k II/568 (dále navazuje úsek C8)

- C5	přejezd přes přepadový kanál VDN- za býv. zař. staveniště- do obce Nechranice

- C6	Pooherská od Vikletic pod hrází- přejezd přes přepadový kanál VDN- vpravo podél 	kanálu – Vičice- Stranná – chaty východ

Nové (projektované) cykloSTEZKY jsou následující:

- C7	Březno – Střezov (DUR)

- C8	Březno-Droužkovice – náhrada úseku cyklotrasy 3080 (ve výstavbě)

- C9	Pooherská (dle ZÚR návrh C204 je v ÚP zpřesněn do měřítka 1.5000 při zachování

- šířkového vymezení koridoru 20m)

### Turistické A Pěší trasy

Územním obvodem obce prochází pouze 2 stávající turistické trasy, z nichž jedna je naučnou stezkou do Střezovské rokle.

Návrh:

Nově nejsou trasy územním plánem navrhovány, pouze jsou vyznačeny možné pěší trasy v řešeném území (většinou po polních cestách). Tyto jsou vyznačeny spolu s cyklistickými trasami jako průchodnost krajinou.

Pěší propojení nutné pro průchodnost území:

- Denětice – směr Hrušovany (cesta za dopravou)

- 2 x centrum Březno – směr sportovně rekreační park, s propojením přes Hutnou

- 1 x Březno východ – propojení přes Hutnou

### Dopravní zařízení

Návrh územního plánu nenavrhuje žádné specifické dopravní zařízení ani dopravní uzel. Čerpací stanice PHM v jižní části vlastní obce Březno je postačující.

### Vodní doprava

V řešeném území se nachází VD Nechranice, na které existuje v zátoce severního břehu VDN stanoviště vodní stráže s kotvištěm. Zároveň při lokalitě Modrá štika je letní kotviště soukromých loděk.

Budoucí rekreační doprava po VDN bude organizována z Vikletic a nebude mít žádné kotviště v řešeném území.

### Letecká doprava

Územní plán leteckou dopravu neřeší – v řešeném území se nevyskytuje.

## Návrh koncepce technického vybavení a nakládání s odpady

### Hmotové systémy

Dále uváděné skutečnosti jsou zobrazeny ve výkresu č.4: Koncepce technické infrastruktury - hmotové systémy.

#### Zásobování vodou

Zásobování pitnou a užitkovou vodou obce Březno a jejich místních částí je převzato ze stávající koncepce a v  současné době je zásobování obyvatel Března  vodou vyhovující.

Většinu návrhových ploch je možno přímo napojit na stávající trasy vedení, územní plán navrhuje pouze:

- Z 15 Březno – u nádraží: prodloužení stávajícího vedení

- Z 29 Modrá štika (plochy RI): individuální zásobování (studny)

- Z 20 Březno - u fotbalového hřiště: přeložku stávajícího vedení vodovodní sítě do navrhované komunikace

- Z27 Nechranice-vodovod k rekreační lokalitě

- Z41-42 Holetice - za vodou: prodloužení stávajícího řadu

- Z61-64 Denětice: individuální zásobování (studny)

#### Odvodnění

Stav

Stoková síť Března je na převážné části území vybudována jako oddílná soustava s gravitačním odváděním odpadních vod do ČOV Březno o kapacitě 1130 EO. Na stokovou síť jsou napojeny 2 čerpací stanice.

Koncepce

Koncepce nakládání se splaškovými a dešťovými vodami je tvořena v souladu s PRVKÚK. Mezi základní systémové opatření je důsledná výstavba oddílného systému kanalizace v rozvojových lokalitách. Pro odvádění dešťových vod je důraz kladen na jejich zadržování, vsakování, přímé využívání, s cílem maximálního omezení přítoku dešťových srážek do veřejné kanalizace. Do veřejné dešťové kanalizace budou odváděny jen srážkové vody z veřejných ploch a komunikací.

Dešťové vody z jednotlivých pozemků určené pro bydlení budou primárně likvidovány na místě vzniku (např. vsakem nebo jímáním a následně využity jako užitková voda). Množství dešťové vody z veřejných komunikací by mělo být minimalizováno opatřeními snižujícími množství a rychlost odtoku (např. vhodným návrhem zpevněných ploch, vsakováním do přilehlých zelených pásů apod.) a odvedeno do místních vodotečí.

Situace v jednotlivých částech sídla a návrhy opatření

Březno

Centrálním bodem systému je ČOV Březno, která postačuje pro stávající stav i pro celkový plánovaný rozvoj.

Většinu rozvojových ploch je možno přímo napojit na stávající vedení, územní plán navrhuje:

- Z15 Březno – u nádraží: prodloužení kanalizačního řadu (napojit na KA300)

- pro rozvojovou lokalitu Z11,Z12 a P2 je navržena čerpací stanice ČS s akumulační jímkou. Výtlak z čerpací stanice bude napojen do stávající gravitační kanalizace v ul. Zahradní

- Z19-Z21, P3: gravitačně napojeny na prodloužení kanalizačního řadu PVC300

Střezov

Východní část obce na pravém břehu Hutné je odkanalizována splaškovou kanalizací zaústěnou do mechanické ČOV - anaerobní ve štěrbinové nádrži. ČOV je plně vytížená a nefunkční.

Územní plán vymezuje plochu TI (v místě stávající ČOV) v přestavbové lokalitě P4 pro umístění nové ČOV s kapacitou EO, která nahradí stávající nefunkční čistírnu.

Kopeček, Holetice

nemají vybudovanou plně funkční kanalizaci ani ČOV, odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na ČOV Údlice.

Nechranice

V obci Nechranice je stávající čistírna odpadních vod se systémem oddílné kanalizace, na níž jsou napojeny bytové domy. V současnosti je vyprojektována čistírna odpadních vod (ÚR) a gravitační kanalizační stoky s napojením do této ČOV s kapacitou 50 EO. Recipientem vyčištěných vod bude Ohře.

Návrhové plochy rekreační lokality P6 budou napojeny pomocí nových splaškových stok do projektované ČOV.

Odkanalizování nových ploch bude napojeno novými stokami do již vyprojektované splaškové kanalizace.

Plocha TI pro budoucí rozšíření ČOV je vymezena až na plánovanou max. kapacitu 650 EO. Na tuto ČOV se napojí navrhované lokality v Nechranicích:

- P6 gravitačně s využitím stávajících kanálů pro uložení kan. řadů

- Z25,Z26,Z27: návrh gravitačního odkanalizování splaškových vod do navrhované ČS s výtlačným řadem do navrhované ČOV Nechranice, do navrhované ČS možno odkanalizovat i stávající obec

Denětice

nemají vybudovanou kanalizaci ani ČOV. Územní plán navrhuje lokální individuální zneškodňování odpadních vod – domovní čistírny nebo v bezodtokových jímkách. Přirozenou drenáží území je potok Hutná: tam jsou zaústěny přepady z domovních čistíren i část dešťových odpadních vod, část jich je vsakována na nezpevněném povrchu území.

#### Odpadové hospodářství

Stav

Obec Březno má fungující systém hospodaření s tuhými odpady.

Směsný komunální odpad je ukládán na řízenou a zabezpečenou skládku Tušimice, částečně zasahující v západní části do řešeného území.

Návrh

V nových rozvojových lokalitách většího rozsahu se navrhuje vytvoření prostoru (bez konkrétní specifikace místa) pro umístění nádob pro tříděný odpad.

#### Vodní toky a nádrže

V Návrhu ÚP jsou respektovány všechny existující vodní toky a nádrže v řešeném území. Návrh ÚP jednoznačně respektuje nivní prostory vodotečí, podporuje uvolnění bezprostředního okolí vodotečí.

Ochranná pásma vodních zdrojů:

Do řešeného území zasahují v k.ú. Denětice ochranná pásma vodního zdroje II. stupně. Vlastní zdroj (Přívlaky-Zářezy) se nachází mimo řešené území.

### Energetické systémy

#### Zásobování elektrickou energií

Zásobování elektrickou energií v Březně a jeho místních částech je kapacitně vyhovující.

Návrh

- přeložka stávajícího vrchního vedení 22 kV vedoucí přes navrhovanou lokalitu Z12 (a rezervu R1). Navrhuje se zakabelování vedení, přesnou trasu vedení prověří územní studie

- přeložka stávajícího vrchního vedení 22kV – navrhuje se zakabelování vedení

#### Zásobování zemním plynem

Stav

Systém distribuce zemního plynu je v území zabezpečen dvoustupňovou přenosovou sítí.

Návrh

- Březno-Střezov: navrhované lokality se napojí na stávající rozvody STL.

- Nechranice: navržena regulační stanice VTL-STL 1000m3 napojena na VTL přípojku DN 80 vedenou z rozvodu VTL DN250. RS stanice bude oplocena, ochranné pásmo 10m od oplocení. Z této RS bude rozvedena STL síť.

- Návrh ÚP Března upřesňuje koridor PR1 (dle ZÚR ÚK sledován v úseku na území Ústeckého kraje jako územní rezerva PR1) VVTL plynovodu Gazela o šíři 100m.

#### Centralizované zásobování teplem

Na CZT jsou napojeny bytové domy v Březně, rozšíření v územním plánu není řešeno.

#### ALTERNATIVNÍ ZDROJE

Územní plán nenavrhuje plochy pro lokalizaci větrné ani fotovoltaické energetiky. Zároveň však návrh ÚP podporuje možnost substitucí části energetických potřeb alternativními zdroji u všech druhů staveb, vyjma pohledově exponovaných fasád objektů nemovitých kulturních památek a objektů označených jako architektonicky cenné stavby (viz výkres č.1 odůvodnění – Koordinační výkres) a střech ve vymezených veřejných prostorech).

### Přenos informací

#### Telekomunikační soustava, Dálkové kabely

Stav

V obci Březno je vybudována MTO síť s automatickou telefonní ústřednou. Územím procházejí metalické a optické dálkové kabely propojující další úrovně telekomunikační sítě.

V území sídla jsou přítomny základnové stanice hlavních mobilních operátorů.

Návrh

V novém územním plánu nedochází ke změnám ve stávající koncepci.

#### radioreleové vysílání, TV a R SIGNÁLY

Řešené území je krosováno radioreléovou trasou  RRT: Jedlák – Vacr

Fresnelovy zóny, jejich spodní okraje jsou mimo dosah stávající i budoucí  zástavby nebo jiné vertikální překážky. V oblasti telekomunikací je stav v řešeném území uspokojivý. Návrhové a přestavbové lokality budou napojeny na stávající kabelové rozvody v území.

V novém územním plánu nedochází ke změnám oproti dosavadnímu stavu.

## Návrh koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury

Rozsah a typová skladba ploch občanského vybavení vyplývá dostatečně přehledně z následujícího výčtu:

| rozvojová plocha | funkce | výměra [m2] | dimenzování | příklad využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P 1 | OV | 2 384 | 75 L | domov seniorů |
| Z 11 | OS | 5 168 | 3 ZAM | venkovní hřiště, dětská hřiště, sportovní klub (např: fitness, prodej ...) |
|  | OM | 1 278 | 5 ZAM | občanská vybavenost komerční – služby, obchod |
| Z 18 | OS | 3 135 | - | sportovní plochy (dle studie revitalizace veř. parku) |
| Z 19 | OS | 4 712 |  | např. tenisové kurty, šatny, občerstvení, kancelář |
| P 5 | OS | 24 340 |  | sportovní plochy v zeleni, dětská hřiště, příslušející služby |
| P 6 | OM | 2 154 | 5 ZAM | restaurace-občerstvení 70 míst |
|  | OS | 5 894 | - | venkovní sportovní hřiště, |

Návrhem výše vypsaných samostatných ploch OV, OM, OK se územní plán snaží zamezit vytlačení vybavenosti jinými funkcemi v plochách smíšených. Platí však, že kromě OV, OM, OK je vybavenost rozprostřena i v plochách smíšených (SO.2), sport je umístěn jak v ploše OS tak například i v plochách v zeleně atd.

## koncepce Veřejných prostranství

Vymezení veřejných prostranství ilustrují hlavní a koordinační výkres územního plánu. Veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatné funkční plochy PV. V kapitole určené regulativům funkčního využití jsou veřejné prostory dále specifikovány.

# Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně.

## Návrh uspořádání krajiny

Územní plán respektuje všechny prvky, které jsou předmětem ochrany přírody a krajiny, stabilizuje plochy mimolesní zeleně v krajině (vymezením ploch přírodních a smíšených), dále je navržen pás zalesnění na plochách rekultivací na severu Nechranické přehrady.

## Návrh územního systému ekologické stability

Návrh ÚP zpřesňuje nadregionální a regionální ÚSES v souladu se ZUR ÚK. V oblasti L SES jsou  stanovovány biokoridory s proměnlivým šířkovým průběhem, a také biocentra dle reálného umístění v terénu.

Vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES:

Nadregionální ÚSES přebírá vymezení prvků ÚSES přednostně  ze ZUR ÚK a dále přihlíží k vymezení ve změně č.2 ÚP SÚ, hranice jsou nově upřesněny podle hranic pozemků, podle reálné situace v terénu, v proměnlivé šíři min. 40  až do  180 m.

Územním plánem byly návrhem zpřesněny tyto prvky ÚSES:

funkční

- NRBK K42 (v ose vodní)

- NRBC 1  Stroupeč

- RBC 1525 Běšický Chochol

- RBK 1076 Běšický chochol – K42

prvky ÚSES k založení:

- NRBK K42 (v ose nivní a teplomilné doubravní)

- RBC 1686 Soběsuky

Vymezení lokálního ÚSES:

Návrh lokálního ÚSES přebírá dosavadní vymezení prvků ÚSES. Hranice jsou upřesněny podle hranic pozemků a podle reálné situace v terénu. V lesních úsecích je vymezení biokoridorů a biocenter převzato.

Interakční prvky:

V území jsou vymezeny 4 interakční prvky (IP 132,133, 137 a 138). Vesměs se jedná o porosty na mezích, původně převážně ovocné, nyní se spontánními nálety dalších dřevin, keřů a výmladky ovocných dřevin a s rozvíjejícím se bylinným patrem. Dále se jedná o remízky a skupiny dřevin, rovněž vesměs spontánní nálety, převážně na svazích.

Výpis skladebných částí ÚSES:

Lokální ÚSES - biocentra:

| název | Ohře pod Nechranicemi |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum – vložené (do NRBK K42- osy vodní a nivní) |
| kód (číslo) | 42 |
| vymezení | funkční |
| výměra v řešeném území | 4,2 ha |
| charakteristika | dřevinný porost lužního charakteru v okolí vodního toku |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | Ohře pod Vičicemi |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum – vložené (do NRBK K42, osy vodní a nivní) |
| kód | 43 |
| vymezení | funkční |
| výměra v řešeném území | 4,9 ha |
| charakteristika | dřevinný porost lužního charakteru v okolí vodního toku |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | Stráně u přepadu |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum – vložené (do NRBK K42, osy vodní a nivní) |
| kód | 45 |
| vymezení | částečně funkční |
| výměra v řešeném území | 5,0 ha |
| charakteristika | slunné stráně s výsadbou keřů a spontánními náletovými porosty |
| návrh opatření, poznámka | úprava druhové skladby, přirozená sukcese. Ústí lokálního biokoridoru 74 |

| název | Stráně u klíčů |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum – vložené (do NRBK K42, osy teplmilné doubravní) |
| kód | 46 |
| vymezení | částečně funkční |
| výměra v řešeném území | 6,4 ha |
| charakteristika | slunné jižní stráně s porostem náletových dřevin a lesních remízků |
| návrh opatření, poznámka | sukcesní vývoj |

| název | Dubový háj v sadech nad Strannou |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum – vložené (do NRBK K42, osy teplomilné doubravní) |
| kód | 47 |
| vymezení | funkční |
| výměra v řešeném území | 2,5 ha |
| charakteristika | monokultura Quercus robur s porostem náletových dřevin na slunné stráni |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | Stráně nad Přívlaky |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum – vložené (do NRBK K42, osy teplomilné doubravní) |
| kód | 48 |
| vymezení | funkční |
| výměra v řešeném území |  |
| charakteristika | slunné jižní stráně s porostem náletových dřevin a lesních remízků |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | Ústí Lužického potoka |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum – (lbk 72) |
| kód | 38 |
| vymezení | funkční |
| výměra v řešeném území | 5,0 ha |
| charakteristika | smíšený porost na jižních stráních nad přehradou |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | Nad mlýnem |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum |
| kód | 40 |
| vymezení | částečně funkční |
| výměra v řešeném území | 6,6 ha |
| charakteristika | smíšený dřevinný porost na břehu Nechranické nádrže s velkým zastoupením Robinia pseudoacacia |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | Březenský les |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum – (lbk 78) |
| kód | 51 |
| vymezení | funkční |
| výměra v řešeném území | 6,5 ha |
| charakteristika | smíšený lesní porost na svahu nad Březnem |
| návrh opatření, poznámka | výchovné zásahy v lesním porostu s podporou cílových druhů dřevin |

| název | Háj na Hutné |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum – (lbk 77 údolí Hutné) |
| kód | 52 |
| vymezení | částečně funkční |
| výměra v řešeném území | 3,1 ha |
| charakteristika | remíz lesního typu s porostem mokřadních dřevin |
| návrh opatření, poznámka | výchovné zásahy v současném porostu |

| název | Louka na Hutné |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum – (lbk 77 údolí Hutné) |
| kód | 53 |
| vymezení | nefunkční |
| výměra v řešeném území | 6,0 ha |
| charakteristika | nyní orná půda |
| návrh opatření, poznámka | nové založení mokřadního dřevinného porostu |

| název | Na Hutné - Střezov |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum – (lbk 77 údolí Hutné) |
| kód | 54 |
| vymezení | funkční |
| výměra v řešeném území | 6,2 ha |
| charakteristika | remíz lesního typu s porostem mokřadních dřevin |
| návrh opatření, poznámka | výchovné zásahy v současném porostu |

| název | Střezovská rokle |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum – (lbk 76) |
| kód | 55 |
| vymezení | funkční |
| výměra v řešeném území | 13,7 ha |
| charakteristika | přírodní památka Střezovská rokle: smíšený lesní porost, hodnotné skalní a terénní útvary |
| návrh opatření, poznámka | ochrana celého území |

| název | Holetická rokle |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum |
| kód | 60 |
| vymezení | částečně funkční |
| výměra v řešeném území | 7,2 ha |
| charakteristika | podobné podmínky jako Střezovská rokle |
| návrh opatření, poznámka | nutno doplnit porosty |

| název | Holetice |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum – (lbk 86) |
| kód | 61 |
| vymezení | částečně funkční |
| výměra v řešeném území | 3,4 ha |
| charakteristika |  |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | Na Sahaře |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum |
| kód | 62 |
| vymezení | částečně funkční |
| výměra v řešeném území | 4,8 ha |
| charakteristika |  |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | Za potokem |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum – (lbk 77) |
| kód | 63 |
| vymezení | částečně funkční |
| výměra v řešeném území | 4,3 ha (v řeš. území) |
| charakteristika |  |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | Denětice |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum |
| kód | 64 |
| vymezení | částečně funkční |
| výměra v řešeném území | 4,4 ha |
| charakteristika |  |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | Denětice II |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum |
| kód | 65 |
| vymezení | částečně funkční |
| výměra v řešeném území | 7,9 ha |
| charakteristika |  |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | Ke mlýnu |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum |
| kód | 66 |
| vymezení | částečně funkční |
| výměra v řešeném území | 4,0 ha |
| charakteristika |  |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | Nad mlýnem II |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum |
| kód | 67 |
| vymezení | částečně funkční |
| výměra v řešeném území | 5,1 ha |
| charakteristika |  |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | Na Březenském |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum |
| kód | 68 |
| vymezení | částečně funkční |
| výměra v řešeném území | 4,8 ha |
| charakteristika |  |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | Na Březenském |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biocentrum |
| kód | 69 |
| vymezení | částečně funkční |
| výměra v řešeném území | 4,8 ha |
| charakteristika |  |
| návrh opatření, poznámka |  |

Nefunkční biocentra a biokoridory v prostoru současné těžby:

| kód | kategorie | název |
| --- | --- | --- |
| 70 | LBC | Důl nástup |
| 71 | LBC | Důl Nástup II |
| 72 | LBC | Za dráhou |
| 73 | LBC | Černovický potok |
| 93 | LBK | LBK 78-Za dráhou-Černovický potok-Důl Nástup |

Lokální ÚSES - biokoridory:

| název | Lužický potok |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biokoridor |
| kód | 71 |
| vymezení | částečně funkční |
| výměra v řešeném území | 1,7 km |
| charakteristika | podél umělého koryta |
| návrh opatření, poznámka | revitalizace: vyčištění koryta, úpravy břehů a břehových porostů |

| název | Severní břeh VDN - Střezov |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biokoridor |
| kód | 72 |
| vymezení | část. funkční |
| výměra v řešeném území | 7,0 km |
| charakteristika |  |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | - |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biokoridor |
| kód | 74 |
| vymezení | funkční |
| výměra v řešeném území | 4,0 km |
| charakteristika | porosty slunných strání s vloženými biocentry 45-48 |
| návrh opatření, poznámka | v ose K42 td, |

| název | - |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biokoridor |
| kód | 75 |
| vymezení | částečně funkční |
| výměra v řešeném území | 3,2 km |
| charakteristika | propojuje lbc 47-60 |
| návrh opatření, poznámka | doplnit o keřový lem |

| název | - |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biokoridor |
| kód | 76 |
| vymezení | funkční |
| výměra v řešeném území | 2,8 km |
| charakteristika | výběžek Střezovské rokle a lesní porost svahu, nový úsek na orné p.; propojuje 54-55 – změna návaznosti (!) : propojeno na LBK 2-B (k.ú. Droužkovice) |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | Hutná |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biokoridor |
| kód | 77 |
| vymezení | funkční |
| výměra v řešeném území | 3,5 km |
| charakteristika | okolní mokřadní porosty potoku Hutná |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | - |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biokoridor |
| kód | 78 |
| vymezení | funkční |
| výměra v řešeném území | 2,5 km |
| charakteristika | vegetační lem kolem důlní činnosti |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | - |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biokoridor |
| kód | 79 |
| vymezení | nefunkční |
| výměra v řešeném území | 1,5 km |
| charakteristika | propojení NRBC1-lbc 61 (Nad Deněticemi) |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | Střezovská rokle (55) – Březenský les (51) |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biokoridor |
| kód | 85 |
| vymezení | funkční |
| výměra v řešeném území |  |
| charakteristika |  |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | podél potoka Hutná |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biokoridor |
| kód | 86 |
| vymezení |  |
| výměra v řešeném území | km |
| charakteristika |  |
| návrh opatření, poznámka | návaznost na LBK (ÚP Hrušovany). |

| název | podél trati U Střezova - Hrušovany |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biokoridor |
| kód | 87 |
| vymezení |  |
| výměra v řešeném území | 3,7 km |
| charakteristika |  |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | Na Sahaře-K42 |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biokoridor |
| kód | 88 |
| vymezení |  |
| výměra v řešeném území | 1,5 km |
| charakteristika |  |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | Denětice-K42 |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biokoridor |
| kód | 89 |
| vymezení | nefunkční |
| výměra v řešeném území | 1,5 km |
| charakteristika |  |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | LBC 60 - návaznost na LBK v k.ú. Všehrdy |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biokoridor |
| kód | 90 |
| vymezení | nefunkční |
| výměra v řešeném území | 0,6 km (v řešeném území) |
| charakteristika |  |
| návrh opatření, poznámka |  |

| název | Na Březenském(68) – Nad mlýnem II (67) – Výsypka(69) - Kadaň |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biokoridor |
| kód | 91 |
| vymezení | funkční |
| výměra v řešeném území | 4,2 km |
| charakteristika |  |
| návrh opatření, poznámka | bez návaznosti v k.ú. Tušimice |

| název | Na Březenském (68) – Důl Nástup (70) – důl Nástup II (71) |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biokoridor |
| kód | 92 |
| vymezení | částečně funkční |
| výměra v řešeném území | 3,7 km |
| charakteristika |  |
| návrh opatření, poznámka | část nefunkční v prostoru současné težby |

| název | - |
| --- | --- |
| kategorie | lokální biokoridor |
| kód | 93 |
| vymezení | nefunkční |
| výměra v řešeném území | 5,2 km |
| charakteristika |  |
| návrh opatření, poznámka | nefunkční biokoridor v prostoru současné těžby |

## Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin

Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin (dle vyhlášky 395/1992Sb.) je:

- pravděpodobný v lokalitách Z 56, P5 a P6. Před zahájením řízení dle stavebního zákona či jakýchkoli zásahů, které by mohly ohrozit potencionální stávající biotopy zvláště chráněných druhů, je nutné zpracovat podrobný biologický průzkum odborně způsobilou osobou zahrnující období alespoň jednoho roku. V případě prokázání výskytu zvláště chráněného druhu v místě záměru, který by jej mohl negativně ovlivnit, je nezbytné předchozí povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona. Povolení či nepovolení výjimky je řešeno v samostatném správním řízení, jehož výsledek se nedá předjímat.

- Známý výskyt zvláště chráněných druhů rostlin je u dílčí plochy záměru Z 29 – rekreační oblast Modrá štika s plánovanou výstavbou rekreačních chat. Zde platí výše popsané, tj. zejména nezbytnost předchozího povolení výjimek dle § 56 zákona pro jakýkoli zásah ohrožující biotop zvláště chráněných druhů a je samotné (umísťování staveb, terénní úpravy, zásahy do vegetačního krytu včetně nevhodného obhospodařování atd.)

## Prostupnost krajiny

Územní plán pokládá prostupnost krajiny za důležitý faktor (cyklistické trasy a jejich vzájemná návaznost, průchodnost území podle vodotečí. Sledovány jsou nejen vazby vnitřní, ale i širší vazby na obce mimo řešené území.

Stávající síť místních účelových komunikací v krajině je zachována.

Na plochách zemědělské půdy ZO, ZT a na lesních pozemcích L se připouštějí stavby turistických stezek a cyklostezek a stavby přístřešků pro turisty.

## Ochrana zemědělského půdního fondu a PUPFL

Zemědělská půda:

K vynětí jsou navrženy plochy v rozsahu 57,1 ha. Největší podíl záborů představují návrhy krajinné zeleně (K, L)-41,5% všech záborů, ze zastavitelných ploch jsou to plochy pro bydlení (BI.1 městské a příměstské a BI.2 venkovské)-25,6%.

Lesy:

Návrh neobsahuje zásahy do pozemků určených k plnění funkce lesa.

Navrženy byly:

- lesní pásy v k.ú Březno na svazích rekultivovaných ploch

- dokomponování lesního pásu  u přehrady v návaznosti na návrhové lesní plochy ÚP Kadaně (k.ú. Tušimice)

## Hospodaření v krajině

Zemědělské provozy jsou v řešeném území zastoupeny pouze ve Vičicích (Sady a školky Vičice) a ve Střezově. Převážná část zem. areálů je nefunkčních nebo nevyužívaných – tyto jsou navrženy k přestavbě na jiné využití (P4 Střezov, P7 Březno sever, zaniklý areál Holetice).

## Opatření proti povodním

V koordinačním výkresu jsou zakresleny hladiny Q100 na Hutné a na Ohři.  Zástavba do nich není navrhována.

## Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny

Významným prvkem je navržení lesního pásu na svazích rekultivací a územním plánem navržené a respektované plochy přírodní, krajinné a ochranné zeleně dále posilují základní osnovu a napomáhají ekologické stabilitě v řešeném území. Realizaci nefunkčních částí ÚSES je rovněž nutno chápat jako faktor zvyšování ekologické stability území.

## Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění

Územní plán respektuje dobývací prostor DP30062 Tušimice pro povrchovou těžbu hnědého uhlí i plochy pro jeho technické zajištění (montážní místo Březno). V řešeném území jsou evidována tato ložiska a prognózní zdroje:

| klíč/ číslo GF | číslo ložiska | druh ložiska | název ložiska | surovina | způsob těžby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 769/7079301000 B | 3079301 | výhradní | Droužkovice-východ | hnědé uhlí | dosud netěženo |
| 2278/325010000 B | 3250100 | výhradní | Tušimice-Libouš | hnědé uhlí | současná povrchová |
| Droužkovice I 793010000 | B 3079900 | CHLÚ | Spořice - Brány | hnědé uhlí | dosud netěženo |

Stavby a zařízení v rozvojových plochách zasahujících do CHLÚ Droužkovice I nesouvisející s dobýváním ložiska jsou přípustná (může je vydat stavební úřad) podle §19 horního zákona jen se souhlasem krajského úřadu, vydaným po projednání s obvodním báňským úřadem.

Návrh ÚP vymezuje územně ekologické limity těžby (ÚEL 1) jako nepřekročitelnou hranici, za níž nesmí být území narušeno povrchovou těžbou ani výsypkovým hospodářstvím.

### Poddolovaná a jinak narušená území

V území se vyskytuje řada poddolovaných a sesuvných území. Jedná se zejména o pozůstatky důlní činnosti a abrazní činnost v oblasti břehů VDN Nechranice.

V územích charakterizovaných zvláštními podmínkami geologické stavby (s ložisky nerostných surovin, CHLÚ, dobývacími prostory, poddolovanými územími, sesuvy) při je vydávání ÚR třeba postupovat podle §13, odst.3 zákona č.62/1988Sb. o geologických pracích.

# stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

## Definice užívaných pojmů

Územní plán určuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle Přílohy č.7 k vyhlášce 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - I. Obsah územního plánu, odst. 1, písm. f.

Pro jednotlivé plochy je stanoveno:

Hlavní využití: převažující účel využití

Přípustné využití: funkce, které lze v území obecně připustit.

Podmíněně přípustné využití: funkce, jež lze v území připustit s podmínkou, že jejich umístění nebude konkurovat „hlavnímu využití“ ani „přípustnému využití“ funkční plochy.

Podmíněnost konkrétních případů je stanovena taxativním způsobem, nemůže být výsledkem subjektivního posuzování jednotlivých případů. Hlavními důvody volby podmíněné přípustnosti jsou:

- možnost eliminovat případné kapacitní převážení hlavního využití jiným využitím

- možnost eliminovat případné objemové předimenzování objektů ve funkční ploše.

- možnost eliminovat přílišný množstevní podíl využití přípustného nad využitím hlavním

Z výsledků zpracované územní studie nebo vydaného regulačního plánu lokality může vyplynout stanovení dalších zpřesňujících či omezujících podmínek, nikoli však podmínek zcela vylučujících funkci hlavního či přípustného využití, např. nezbytnost vazby ÚR objektů v lokalitě na vybudování infrastrukturní stavby (ČOV, komunikace atd.).

Nepřípustné využití: není v jednotlivých plochách samostatně rozepsáno - nepřípustné   jsou však veškeré funkce, které ve funkčních plochách nejsou uvedeny jako přípustné nebo podmíněně přípustné.

Dále se pro stanovení podmínek využití funkčních ploch a podmínek jejich prostorového uspořádání definují následující pojmy:

Stavba hlavní: stavba plnící v rámci pozemku funkci, jež odpovídá jeho hlavnímu, resp. přípustnému využití podle územního plánu.

Doprovodné stavby: stavby na pozemku mimo stavbu hlavní (pro kterou je definováno funkční využití). Doprovodné stavby jsou určeny pro funkce související s funkcí stavby hlavní a také z hlediska hmotového hlavní stavbu pouze doplňují. Jedná se o garáže, altány, pergoly, kůlny, přístřešky pro auta, bazény, terasy, zpevněné plochy atd.

Plocha zastavěná nadzemní částí stavby: pro potřeby územního plánu se jí zjednodušeně rozumí plocha půdorysného průmětu vnějších hran střechy stavby.

Pozemek: stavební pozemek, tj. zastavěné plochy a nádvoří, eventuálně i přiléhající další pozemky tvořené pozemkovými parcelami, které s nimi provozně souvisejí, prostorově na ně navazují a jsou s nimi užívány jako jeden celek.

Maximální výška staveb: nejvyšší povolená výška staveb nad terénem, stanovená jako počet nadzemních pater s podkrovím (P) nebo ustupujícím podlažím (U)

- příklad 2+(P nebo U):  2 patra+(podkroví nebo ustupující podlaží)

- příklad 1+P:  1patro+podkroví

Minimální procento zeleně: nejnižší povolené procento zeleně v rámci pozemku stavby. Započítává se výhradně zeleň na rostlém terénu v plochách nad 1m2, zápočty jiných forem zeleně se neberou v úvahu. U veřejné zeleně v nezastavitelných plochách se předpokládá zápočet včetně vodních ploch.

Bytový dům (vyhláška č.501/2006 Sb.): stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.

Rodinný dům (vyhláška č.501/2006 Sb.): stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Venkovské bydlení: zahrnuje jak rodinný dům dle vyhl.č. 501/2006 Sb. Musí splňovat specifické podmínky prostorového uspořádání a stanovenou míru funkčního využití tak, aby vyhovovaly prostředí venkovských sídel.

Stavba pro rodinnou rekreaci (vyhláška č.501/2006 Sb.): stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Nerušící služby: služby, které svým provozováním nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují nad přípustnou míru životní prostředí v souvisejícím území (hluk, čistota ovzduší, dopravní zátěž). Za nerušící služby nelze považovat autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny a obecně provozy, vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území.

Drobná nerušící výroba: malosériová a řemeslná výroba, která svým charakterem a kapacitou (objekty do max. 2000m2 zastavěné plochy) nenarušuje užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje nad přípustnou míru životní prostředí v souvisejícím území (hluk, čistota ovzduší, dopravní zátěž). Za drobnou nerušící výrobu nelze považovat např. betonárky, klempírny, lakovny, truhlárny a obecně provozy, vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území.

Podkroví (dle ČSN 73 4301 s úpravou): přístupný prostor nad nadzemním podlažím, výraznou měrou spoluvytvářený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití.

Podzemní podlaží (dle ČSN 73 4301): podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 0,8 m pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5m po obvodu stavby; podlaží s vyšší úrovní podlahy, včetně podlaží ustupujícího, je podlažím nadzemním.

Rostlý terén: plocha, pod níž není půdní profil oddělen od skalního podloží žádnou stavbou a která umožňuje zdárný růst vegetace i přirozený vsak srážkových vod.

OBECNÉ PODMÍNKY  PRO PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

1.	Veškeré podmínky (regulativy) se vztahují - není-li uvedeno jinak - k pozemku, a to jak k jeho stavební části, tak i k zahradě či jiným kulturám, které ke stavebnímu pozemku přiléhají, s ním provozně i prostorově souvisejí a jsou s ním užívány jako jeden celek.

2.	Podmínky (regulativy) je nutno respektovat nejen při umísťování nových staveb, ale i při umísťování nástaveb a přístaveb.

3.	Tolerují se jednotlivé případy stávajících staveb, jež jsou v dané ploše stabilizovány a ve svém posledním kolaudovaném (povoleném) stavu nesplňují některý ze stanovených regulativů. U těchto staveb nelze předpokládat další rozvoj, lze však provádět jejich údržbu a stavební úpravy - konkrétní odůvodněné případy zváží stavební úřad. „Stávající stavbou“, resp. „stávajícím stavem“, se míní stav ke dni vydání územního plánu. Tolerují se rovněž rozsahy funkčních ploch do maximální výměry 5% příslušné plochy a to pouze v případech, že tato úprava je v rámci majetkových ploch jednoho vlastníka.

5.	Z podmínek (regulativů) územního plánu není možné povolovat výjimky, stavební zákon předpokládá pouze „změny územního plánu“. Proto lze na případy, kdy plošné regulativy není možno dodržet (z důvodu specifických přírodních podmínek, vážných stavebně technických důvodů, výjimečného architektonického řešení apod.) vztáhnout režim podmínečně přípustné stavby. Posuzují se tedy se souhlasem k tomu určeného orgánu města (viz výše).  Přípustný rozsah odchylky v těchto případech je omezen, a to takto: u plošných regulativů odchylka max. do 5%.

6. 	Je-li podmínka (regulativ), (např. procento obytných ploch) vztažen na celou funkční plochu, poskytuje to stavebnímu úřadu určitou míru volnosti při posuzování jednotlivých staveb. Doporučuje se však od počátku vyžadovat dodržení regulativu u každého z objektů (mimo výjimečné, přesvědčivě zdůvodnitelné případy). V ploše by nikdy nemělo dojít ke stavu, kdy počáteční investoři vyčerpají veškeré možnosti dané regulativy na úkor investorů následných.

7.	Je-li v části území vydán regulační plán, řídí se stavební úřad podrobnější prostorovou regulací, stanovenou v regulačním plánu.

8.	V jednotlivých typech ploch lze podle konkrétních potřeb zřizovat stavby a zařízení pro dopravu v klidu, vždy však pouze pro dopravu přímo související s příslušnou funkcí. Obecná parkoviště se umísťují v ploše DSD.

9.	Záměry umístění staveb v prostoru do 50 m od okraje lesních pozemků (PUPFL) nebo na lesních pozemcích je nutno předem projednat s příslušným orgánem Státní správy lesa (SSL).

10.  Dle §49 zák.č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, může správce drobného vodního toku užívat pozemků sousedících s korytem toku v šířce do 6m od břehové čáry.

Funkční plochy a charakteristika jejich využití

Funkce jsou uváděny v pořadí podle vyhlášky číslo 501/2006 Sb., o  obecných požadavcích na využívání území, hlava II - plochy s rozdílným způsobem využití; označení a pojmenování ploch odpovídá datovému modelu ÚK (UPD DM verze 3.1)

PLOCHY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY:

Plochy bydlení	BH, BI.1, BI.2

Plochy rekreace	RH, RI, RX, RZ

Plochy občanského vybavení	OV, OH, OM, OS

Plochy veřejných prostranství	PV

Plochy smíšené obytné	SO.2, SO.3

Plochy dopravní infrastruktury	DS, DSD, DZ

Plochy technické infrastruktury	T

Plochy výroby a skladování	VP, VD, VZ

Plochy sídelní zeleně	ZV, ZI, ZS

NEZASTAVITELNÉ PLOCHY:

Plochy vodní a vodohospodářské	W

Plochy zemědělské	ZT, ZO, ZX

Plochy lesní	L

Plochy přírodní	P

Plochy smíšené nezastavěného území	K

Plochy těžby nerostů	N

## Plochy zastavěného území a zastavitelné plochy

| BH | bydlení hromadné |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plochy bydlení s převahou bytových domů |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - bydlení v bytových domech s možným částečným nebytovým využitím - Ve vstupním podlaží možnost umístění služeb (vyjma služeb pro motoristy), drobných obchodních jednotek bez rušivých vlivů na okolí, stravovacích zařízení s denním provozem - dětská hřiště - veřejná prostranství, veřejná zeleň - parkovací a odstavné plochy pro potřeby dané lokality PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - bydlení v rodinných domech (§2, odst. a/ bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s možným částečným nebytovým využitím PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ Maximální zastavěná plocha bytového domu 250 m2. Nesmí se navzájem sdružovat po více než 2. |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA 3+(P nebo U) | MIN. % ZELENĚ 40 |

| BI.1 | bydlení individuální v rodinných domech – městské |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plochy bydlení v rodinných domech se zahradami městského a příměstského charakteru s významným podílem zeleně, tvořící souvislé obytné celky |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - bydlení v rodinných domech s možným částečným nebytovým využitím. Ve vstupním podlaží možnost umístění služeb (vyjma služeb pro motoristy), drobných obchodních jednotek bez rušivých vlivů na okolí nebo stravovacích zařízení s denním provozem) PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - dětská hřiště - veřejná prostranství, veřejná zeleň PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ Viz definice rodinného domu - §2, odst. a/ bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb. Další podmínky pro vnější řešení objektů se neurčují. Ve vstupním podlaží lze umístit služby nebo drobnou výrobu bez rušivých vlivů na okolí, stravovací zařízení s denním provozem. Pozn. lze připustit dělení pozemků pouze tak, aby výměra každého rozděleného pozemku byla min. 600m2; |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA 2+(P nebo U) | MIN. % ZELENĚ 50 |

| BI.2 | bydlení individuální v rodinných domech – venkovské |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plochy pro bydlení v rodinných domech s možným vyšším podílem hospodářské složky (zemědělská a řemeslná výroba). Funkce bydlení je smíšena s jinými funkcemi. |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - pozemky rodinných domů, rodinné domy s možným částečným nebytovým využitím (v nejnižším podlaží možnost umístění nerušících služeb – vyjma služeb pro motoristy – dále obchodu, stravovacích zařízení s denním provozem), min. 50% podlažních ploch pro bydlení - Venkovské usedlosti, PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - Penziony do kapacity 20 lůžek, samostatné stravovací, školské nebo zařízení sociální péče..doprovodné stavby pro malé domácí hospodářství, atd. - dětská hřiště - veřejná prostranství, veřejná zeleň PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ viz definice rodinného domu - §2, odst. a/ bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb. výměra pozemků v zastavitelných plochách min. 1000m2, v zastavěných územích lze připustit dělení pozemků pouze tak, aby výměra každého rozděleného pozemku byla min. 1000m2; veškerá zástavba bude podporovat venkovský charakter prostředí Tolerovat lze stávající, v území stabilizované obytné objekty, dále stabilizované objekty s menší výměrou parcel |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA 2+P | MIN. % ZELENĚ 60 |

| RH | plochy hromadné rekreace |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plochy pro krátkodobý pobyt v lokalitách soustředěných ubytovacích zařízení včetně doprovodné vybavenosti pro rekreaci, relaxaci a sportovní vyžití návštěvníků |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - stavby pro veřejné ubytování (hotely) s integrovaným stravovacím a relaxačním vybavením - stavby - penziony - stavby pro veř. stravování – restaurace, kavárny, občerstvení PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - přímo související technická a dopravní infrastruktura - sportovní nekrytá hřiště menšího rozsahu (tenis, volejbal, pétanque, apod.) - dětská hřiště - 1 služební byt na areál PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: max.půdorysná velikost jednoho ubytovacího objektu 350 m2. Nesmí se přímo tyto ubytovací objekty násobně sdružovat do jedné hmoty |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA 3 + (P nebo U) | MIN. % ZELENĚ 60 |

| RI | plochy rodinné rekreace |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plochy staveb pro rodinnou rekreaci – rekreační chaty, chatové osady |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - pozemky staveb a zařízení pro individuální rodinnou rekreaci PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - přímo související sportovní, dopravní a technická infrastruktura PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - chov služebních psů v areálu Policie ČR - (v OP dráhy) v zastavitelné ploše Z63 a Z64: objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hlukové limity pouze za podmínky nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech. Protihluková opatření musí být realizována mimo pozemky železniční tratě a nebudou hrazena z prostředků správce a provozovatele dráhy. NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná a podmínečně přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: u hlavních staveb pouze šikmé sedlové střechy nad 25%, u doprovodných se nespecifikují, z hlediska hmotového mohou být pouze doplňkem stavby hlavní maximální zastavěnost všemi objekty 70m2, minimální výměra pozemku 400 m2 u ploch RI v těsném dotyku s původní zástavbou obce (Z51,Z53 Stranná) je třeba vizuální charakter přizpůsobit venkovskému charakteru zástavby: podélný tvar půdorysu, min. zastavěná plocha 60m2 |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA 1+P | MIN. % ZELENĚ 70 |
| RX | rekreace specifických forem |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - malokapacitní chov koní - rekreační aktivity na přírodních plochách (náročné na prostor) s minimem staveb - agroturistika - kynologická cvičiště PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - rekreační ubytování pro agroturistiku v kapacitě do 12 lůžek + jeden služební byt PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - mimořádné sportovní a výstavní akce pro veřejnost NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - bydlení trvalé, větší kapacity přechodného ubytování, - motoristický sport - všechna jiná než hlavní a přípustná a podmínečně přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: max. zastavěná plocha všemi objekty vč. zpevněných ploch soustředěná do jediného místa a do 3% výměry celého pozemku vizuální charakter přizpůsobit venkovskému charakteru zástavby krajinné úpravy do 30% výměry rozvojové plochy |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA 1+P | MIN. % ZELENĚ 90 |

| RZ | plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Území pro individuální rekreaci v zahrádkářských osadách s možností výstavby zahradních chat |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - užitkové / okrasné zahrady - zahrádkářské osady a soustředění zahrádkářských chat, využití výhradně pro zahrádkaření PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - drobné zahradní stavby: skleníky, přístřešky PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: zahrádkářské chaty lze povolit na pozemcích o min. velikosti 350 m2 max. zastavěná plocha všemi objekty: 35m2 |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA 1+P | MIN. % ZELENĚ 90 |

| OV | plochy veřejné vybavenosti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plochy pro stavby a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu...apod. |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - stavby a zařízení občanského vybavení ve smyslu zákona č.183/2006 Sb. § 2, odst. k) bod 3. PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - stavby a zařízení pro dopravu v klidu, - drobné stravování, služby a obchod pouze přímo související s hlavním využitím PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA 2+(P nebo U) | MIN. % ZELENĚ 25 |

| OH | plochy pro veřejná pohřebiště a související služby |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - pozemky staveb a plochy pro veřejná pohřebiště PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - stavby pro veřejná pohřebiště (obřadní síň, objekty správy hřbitova atd.) - stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím - stavby a zařízení ostatní (např. komerční) přímo související s hlavním využitím PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA 2+P | MIN. % ZELENĚ - |

| OK | plochy komerčních zařízení – ostatní zařízení malá a střední |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ploch pro občanskou vybavenost komerčního charakteru |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - pozemky pro umístění administrativy, vybavení a komerčních služeb, nespadajících pod veřejnou infrastrukturu (stravování, ubytování a další typy služeb) PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím - drobné stravování, služby a obchod pouze přímo související s hlavním využitím PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: max. zastavěná plocha pro jednotlivé stavby 2000m2; šířka veřejného prostranství příjezdové komunikace min.12m při splnění požadavků vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb. §22 odst.4 |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA 2+(P nebo U) | MIN. % ZELENĚ 15 |

| OS | plochy pro tělovýchovu a sport |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plochy pro sportovní činnost a regeneraci organismu |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - pozemky staveb nebo zařízení pro sport a rekreaci PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - ubytování s přímou vazbou na provoz staveb s hlavní funkcí nepřesahující 20 lůžek - stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím - drobné stravování, služby a obchod pouze přímo související s ´hlavním využitím PODMÍNEČNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA 2+(P nebo U) | MIN. % ZELENĚ 10 |

| P* | plochy veřejných prostranství |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plochy nepřetržitě veřejně přístupné pro kontakty obyvatel lokalit |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - pozemky veřejných prostranství s plochou nad 2000m2 (a stávající veřejná prostranství) - o menším rozsahu), pozemky související dopravní a technické infrastruktury. PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - občanské vybavení slučitelné s účelem plochy, zpevněné plochy; pěší komunikace; - místní a účelové komunikace; parkovací plochy; drobný městský mobiliář; trasy veřejné technické infrastruktury; cyklostezky, cyklotrasy, drobné plochy veřejné zeleně, ochranná zeleň, dětská hřištěstavby a zařízení pro obchod a dopravní vybavenost, informační centra, veřejná hygienická zařízení PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: stavby a zařízení pro obchod a dopravní vybavenost, informační centra - vše do půdorysné velikosti 15m2 a max. výšky 3m; veřejná hygienická zařízení do půdorysné velikosti 10m2 a max. výšky 3m |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA (m) - | MIN. % ZELENĚ 20 |

| SO.2 | plochy smíšené obytné – městské |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plochy pro smíšené využití městského (a příměstského) charakteru, pro bydlení s vyšším podílem veřejné nebo komerční vybavenosti, výrobních a nevýrobních služeb |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - pozemky bytových domů a nebytových domů pro obslužnou sféru (obchod, služby, administrativa) převážně místního významu - podíl podlahových ploch pro obytnou funkci v posuzované konkrétní funkční ploše SO.2 stanoven 20% - 80%, s výjimkou případného jiného podílu u stávajících staveb (viz obecné zásady) - PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s danou funkcí, - bydlení v rodinných domech (§2, odst. a/ bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s částečným nebytovým využitím PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: maximální zastavěná plocha nového bytového domu 250 m2. Nemožnost jejich násobného spojování. povinné podkroví nebo ustupující podlaží. |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA 2+P | MIN. % ZELENĚ 20 |

| DS | dopravní infrastruktura - silniční - komunikace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plochy silniční dopravy - pozemky dálnic, silnic, místních komunikací vč. pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodné zeleně...atd. |  |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - pozemky pozemních komunikací PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - související technická infrastruktura, ochranná a doprovodná zeleň, chodníky - odstavná stání a parking v rámci profilu - zastávky hromadné dopravy - areály údržby pozemních komunikací PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: |  |
|  |  |  | MAX. VÝŠKA - | MIN. % ZELENĚ - |
| DSD | Dopravní infrastruktura - silniční - doprovodné funkce |  |  |  |
| Plochy silniční dopravy |  |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - doprovodné stavby a zařízení s přímou vazbou na silniční dopravní infrastrukturu PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - nadzemní stavby jako autobusová nádraží, terminály; čerpací stanice pohonných hmot včetně prodejního a skladového zázemí; dále veřejná parkoviště, parkoviště P+R, konečné MHD Bus, - hromadné garáže; související technická infrastruktura, ochranná a okrasná zeleň - další doprovodné služby v rámci odpočívadel pro motoristy, (např. motorest), areály údržby pozemních komunikací PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: |  |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA (m) |  | MIN. % ZELENĚ 10 |

| DZ | plochy pro drážní dopravu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plochy drážní dopravy |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - pozemky pro stavby a zařízení železnice PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - cesty pro pohyb drážních vozidel a obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť, stanic, zastávek, nástupišť a přístupových cest, provozních budov, opraven, železničních dep, správních budov a dalších staveb, které doplňují či zabezpečují dráhu - stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s danou funkcí PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA 2+P | MIN. % ZELENĚ 10 |

| T | plochy technické infrastruktury |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - pozemky technické infrastruktury PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - stavby a zařízení technické infrastruktury - (vč. nakládání s odpady), stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s danou funkcí - stavby a zařízení sloužících pro sběr, soustředění, třídění, ukládání, zpracování a likvidaci odpadu - doplňkové vybavení pro pracovníky vykonávající činnost související s hlavní funkcí PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - trvalé bydlení bez výjimek - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA (m) - | MIN. % ZELENĚ - |

| VP.1 | průmyslová výroba a sklady – lehký průmysl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - pozemky pro velké areály zpracovatelského průmyslu, velkoplošné skladové areály PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - s hlavním využitím související dopravní a technická infrastruktura; čerpací stanice pohonných hmot včetně prodejního a skladového zázemí; stavby a zařízení pro údržbu a ochranu areálů - stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím - služební byty a doplňkové občanské vybavení pouze pro pracovníky vykonávající činnost související s hlavním využitím plochy; PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - trvalé bydlení bez výjimek - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA (m) 10 | MIN. % ZELENĚ 20 |

| VD | drobná výroba a výrobní služby |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plochy pro drobnou výrobu, malovýrobu, výrobní služby a řemeslnou výrobu s rušivými účinky na okolí (tedy ty, které nelze umístit v plochách (smíšeného) bydlení, veřejné a komerční vybavenosti a rekreace) |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - pozemky staveb a zařízení pro drobnou řemeslnou výrobu, výrobní služby a související administrativu, skladování, obchodní plochy; PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - trvalé bydlení bez výjimek - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: maximální zastavěná plocha pro samostatně stojící stavby 2000m2; šířka veřejného prostranství příjezdové komunikace min.12m při splnění dalších požadavků podle vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb. §22 odst. 4 |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA (m) 10 | MIN. % ZELENĚ 20 |

Pozn.: Na pozemcích VD p.č.237/3 a 237/8 v k.ú. Březno se trvalé bydlení umožňuje

| VZ | zemědělská, lesnická a rybářská výroba |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plochy pro zemědělskou, rostlinnou, rybářskou výrobu, malohospodářství, zemědělské služby, zahradnictví, lesní hospodářství a zpracování dřevní hmoty |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu; - plochy určené pro zemědělskou živočišnou a rostlinnou výrobu, pro malohospodaření, zemědělské služby, přidruženou nezemědělskou výrobu, zahradnictví, lesní hospodářství a zpracování dřevní hmoty včetně komerční vybavenosti související s hlavním využitím plochy PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - stavby a zařízení k údržbě a ochraně areálů - stavby a zařízení pro dopravu v klidu přímo související s hlavním využitím - služební byty a doplňkové občanské vybavení pro pracovníky vykonávající činnost související s hlavním využitím plochy PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - trvalé bydlení bez výjimek - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA (m) 6 | MIN. % ZELENĚ 15 |

| ZV | zeleň na veřejných prostranstvích |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území, většinou parkově upravené a veřejně přístupné |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - parky a parkově upravená zeleň tvořící souvislé plochy PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - pěší a cyklistické stezky, drobná dětská hřiště, vodní plochy, prvky drobné architektury, městský mobiliářstavby a zařízení pro obchod a dopravní vybavenost přímo související s hlavním využitím, informační centra, veřejná hygienická zařízení, trasy veřejné technické infrastruktury, - podzemní kapacitní parkování bez dopadu na úbytek zeleně. Vše lze umístit výhradně mimo ÚSES, VKP a záplavová územ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: stavby a zařízení pro obchod a dopravní vybavenost, informační centra - vše do půdorysné velikosti 25m2 a max.výšky 3m; veřejná hygienická zařízení do půdorysné velikosti 10m2 a max. výšky 3m; dětská hřiště do 400m2 stavby se umísťují mimo ÚSES a záplavová území *Možnosti oplocování: ne, s výjimkou dětských hřišť Poznámka: vhodně řešené plochy veřejné zeleně z hlediska druhové skladby a vedení cest mohou být součástí skladebných částí ÚSES |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA (m) - | MIN. % ZELENĚ 85 |

| ZS | zeleň vyhrazená |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Významnější plochy zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrady, které nejsou součástí jiných typů ploch a které nejsou veřejně přístupné |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - parky a parkově upravená zeleň tvořící souvislé plochy PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - pěší a cyklistické stezky, drobná dětská hřiště, vodní plochy, prvky drobné architektury, městský mobiliář - stavby a zařízení pro obchod a dopravní vybavenost přímo související s hlavním využitgím, informační centra, veřejná hygienická zařízení, trasy veřejné technické infrastruktury, - podzemní kapacitní parkování bez dopadu na úbytek zeleně. Vše lze umístit výhradně mimo ÚSES, VKP a záplavová území. PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ: stavby - vše do půdorysné velikosti 10m2 a max.výšky 3m; dětská hřiště do 400m2 stavby se umísťují mimo ÚSES a záplavová území *Možnosti oplocování: ne, s výjimkou dětských hřišť Poznámka: vhodně řešené plochy veřejné zeleně z hlediska druhové skladby a vedení cest mohou být součástí skladebných částí ÚSES |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA (m) - | MIN. % ZELENĚ 85 |

## Nezastavitelné plochy

Záměry umístění staveb v prostoru do 50 m od okraje lesních pozemků (PUPFL) nebo na lesních pozemcích je nutno předem projednat s příslušným orgánem Státní správy lesa (SSL)

| W | plochy vodní a vodohospodářské |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodní plochy a toky, vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - monofunkční plochy, které zahrnují pozemky vodních ploch, koryta vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - technické vodohospodářské stavby a vodní díla. - rekreační využití vodních ploch, zásadně bez doprovodných objektů pro účely rekreace PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - trvalé i rekreační bydlení bez výjimek - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ v případě začlenění do skladebných částí ÚSES respektovat požadavky ÚSES - druhovou skladbu, prostorové uspořádání výsadeb, výhledově revitalizace toku |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA (m) - | MIN. % ZELENĚ - |

| ZT | plochy zemědělské – trvalý travní porost |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zemědělsky využívané plochy |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - monofunkční plochy trvalého travního porostu PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - orná půda; mimolesní vzrostlá zeleň; vodní plochy; - trasy veřejné technické infrastruktury, nevyvolávající podstatný úbytek zeleně - polní, pěší cesty, cyklostezky a cyklotrasy; - Vše lze umístit výhradně mimo ÚSES, VKP a záplavová území. PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ stavby včetně ochranných pásem nesmějí popřít základní funkci zemědělské plochy. Max. přípustný rozsah staveb 200 m2, nemožnost jejich sdružování. Možnosti oplocování: případné oplocování výhradně ve vztahu ke stavbám s odpovídající funkcí (§18 odst. 5,6 zákona č.183/2006 Sb.- stavební zákon a § 3 odst.f) vyhl.č.268/2009 Sb. o OTP) extenzivní travní porosty mohou být součástí skladebných částí ÚSES a VKP dle konkrétní definice těchto prvků jiné přípustné využití podléhá vynětí ze ZPF |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA (m) - | MIN. % ZELENĚ - |

| ZO | plochy zemědělské – orná půda |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zemědělsky využívané plochy |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - monofunkční plochy orné půdy PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - trvalý travní porost; mimolesní vzrostlá zeleň; vodní plochy - související dopravní a technická infrastruktura; - trasy a stavby veřejné technické infrastruktury; - polní, pěší cesty, cyklostezky a cyklotrasy; městský mobiliář; - ve vyznačených místech (hl. výkres)pro podporu turistického ruchu možnost umístění rozhledny (2,3), PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ stavby včetně ochranných pásem nesmějí popřít základní funkci zemědělské plochy. Max. přípustný rozsah staveb 10x20m, nemožnost jejich sdružování Možnosti oplocování: případné oplocování výhradně ve vztahu ke stavbám s odpovídající funkcí (§18 odst. 5,6 zákona č.183/2006 Sb.- stavební zákon a § 3 odst.f) vyhl. č. 268/2009 Sb. o OTP) jiné přípustné využití podléhá vynětí ze ZPF |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA (m) - | MIN. % ZELENĚ - |
| ZX | plochy zemědělské se specifickým využitím (sady) |  |  |
| Zemědělsky využívané plochy |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - monofunkční plochy sadů, PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - trvalý travní porost; mimolesní vzrostlá zeleň; vodní plochy - související objekty a zařízení, související přímo s hlavním využitím - související dopravní a technická infrastruktura PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ stavby včetně ochranných pásem nesmějí popřít základní funkci zemědělské plochy. Max. přípustný rozsah staveb 200 m2, nemožnost jejich sdružování. bez objektů kde ÚSES Možnosti oplocování: ne, s výjimkou intenzivních produkčních sadů |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA (m) - | MIN. % ZELENĚ - |

| L | plochy lesní |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plochy pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - monofunkční plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa. PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - lesní cesty, pěší cesty, vodní plochy - umístění účelových objektů a zařízení lesního hospodářství, související dopravní a technická infrastruktura. - trasy a stavby veřejné technické infrastruktury; cyklostezky, cyklotrasy; PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ Možnosti oplocování: ne, s výjimkou lesních školek, účelových objektů a zařízení lesního hospodářství umístěním staveb nesmí dojít k porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA (m) - | MIN. % ZELENĚ - |

| ZI | zeleň ochranná |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech nebo v nezastavěném území, které nejsou součástí jiných typů ploch |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - souvislé plochy zeleně oddělující činnosti znečišťující nebo vizuálně obtěžující okolí PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - trasy a stavby veřejné technické infrastruktury; - pěší cesty, cyklostezky a cyklotrasy; městský mobiliář PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ kompaktní vícepatrové výsadby jako hlavní funkční prvek stavby včetně ochranných pásem nesmějí popřít hlavní využití plochy a základní funkci ochranné zeleně doprovodná zeleň komunikací bude respektovat dopravně bezpečnostní hlediska doprovodná zeleň vodních toků bude respektovat požadavky protipovodňové ochrany - dle vyjádření správce toku úpravy v ochranných pásmech techn. infrastruktury budou přizpůsobeny požadavkům příslušných právních norem |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA (m) - | MIN. % ZELENĚ 95 |

| K | plochy krajinné zeleně |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plochy zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, doprovodná a krajinná zeleň mimo plochy přírodní |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - převažující podíl zeleně bez rozlišení PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - pěší cesty, cyklostezky, cyklotrasy; rekreační hřiště a sportoviště neareálového typu pro neorganizovanou tělovýchovu bez trvalých staveb, naučné aktivity, rekreační louky, vyhlídkové terasy, městský mobiliář atd. - stavby pro zajištění ochrany přírody a krajiny, informační centra, veřejná hygienická zařízení, trasy veřejné technické infrastruktury, nevyvolávající zásadní úbytek zeleně - stávající funkce v existujících (již povolených) stavbách bez možnosti dalšího plošného rozvoje)) PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ případné stavby se umísťují mimo ÚSES, VKP, záplavová území +Možnosti oplocování: ne, s výjimkou stávajícího oplocení. Případné oplocování výhradně ve vztahu ke stavbám s odpovídající funkcí (§18 odst. 5,6 zákona č.183/2006 Sb.- stav.zákon) skladebné části ÚSES mimo lesy jsou součástí krajinné zeleně - ve skladebných částech ÚSES je omezeno rekreační využití pouze na nezbytná pěší propojení. druhová skladba výsadeb krajinné zeleně bude důsledně vycházet z původní přirozené vegetace |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA (m) - | MIN. % ZELENĚ - |

| N | plochy těžby nerostů |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plochy pro těžbu nerostů |  |  |  |
| HLAVNÍ VYUŽITÍ: - pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, odvaly a kaliště PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - pozemky staveb a technologických zařízení pro těžbu PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - se nepřipouští NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ: - všechna jiná než hlavní a přípustná využití |  | PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ |  |
|  |  | MAX. VÝŠKA (m) - | MIN. % ZELENĚ - |

# Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro kterÉ lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejné prospěšné stavby a opatření jsou dělené dle omezení vlastnických práv do dvou skupin.

- s možností vyvlastnění dle § 170 zákona č.183/2006 Sb., případně uplatnění předkupního práva dle §101 zákona 183/2006 Sb (kapitola 7.1):

  - WD	stavby pro dopravu

  - WT	stavby pro veřejné technické vybavení

  - WR	opatření ke zvyšování retenčních schopností území

  - WU	založení prvků územního systému ekologické stability

  - VA	plochy pro asanaci

- s možností uplatnění předkupního práva dle § 101 zákona 183/2006 Sb. (kapitola 7.2)

  - PO	stavby občanského vybavení

  - PP	plochy veřejných prostranství

## Plochy veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

### Veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění

Pro vybrané veřejně prospěšné stavby uvedené v této části lze též uplatnit předkupní právo dle §101 stavebního zákona.

Veřejně prospěšné stavby pro dopravu	WD

| označení VPS | název k.ú. | popis veřejně prospěšné stavby |
| --- | --- | --- |
| pozemní komunikace nadměstského a celoměstského významu |  |  |
| WD 01 | Březno u Ch. | obchvat Března (silnice II/568) |
| místní a obslužné komunikace, cyklostezky |  |  |
| WD 11 | Březno u Ch. | páteřní komunikace v nové lokalitě Březno-východ (Z11-Z12) spolu s cyklostezkou Březno-Střezov možnost uplatnění předkupního práva na parcely: 519/7; 535/49; 544/1; 545/1,5; 547; 568/1,3; 754/19; 940/4 ve prospěch obce Březno |
| WD 12 | Březno u Ch. | příjezdová komunikace k lokalitám P3, Z20, Z21 (Březno-u regulační stanice) možnost uplatnění předkupního práva na parcely: 240/1; 241/1; 242/2,3; 576/2; 578; 579/1,4 ve prospěch obce Březno |
| WD 13 | Březno u Ch. | obslužná komunikace (Z11) možnost uplatnění předkupního práva na parcely: 546/1,7; 547; 548; 550/1; 554/1,7,8,9,10,11,16,17 ve prospěch obce Březno |
| WD 14 | Březno u Ch. | komunikace k parkovišti Z30 (Čachovická zátoka) možnost uplatnění předkupního práva na parcely: 1200/27 ve prospěch obce Březno |
| WD 15 | Březno u Ch. | koridor cyklostezky Pooherská (dle ZÚR návrh C204) |
| WD 16 | Březno u Ch. | cyklostezka podél Ohře (převzato z plánu ÚP SÚ, zm.2) možnost uplatnění předkupního práva na parcely: 1198/1; 1216/1,3 ve prospěch obce Březno |
| WD 17 | Holetice | komunikace k nové lokalitě Z44 Holetice možnost uplatnění předkupního práva na parcely: 519/6,8; 556/6 ve prospěch obce Březno |
| WD 18 | Holetice | rozšíření obslužné komunikace k lokalitám Z41,42 možnost uplatnění předkupního práva na parcely: 40/2,10 ve prospěch obce Březno |
| WD 19 | Denětice | obslužná komunikace k Z61, zároveň umožnit průchod a napojení na pěší (cyklo) spojení směr Hrušovany možnost uplatnění předkupního práva na parcely: 8; 25/2,8,9; 529 ve prospěch obce Březno |
| WD20 | Holetice, Denětice | koridor cyklostezky (Březno-Střezov-) Holetice-Denětice |
| WD 21 | Březno u Ch. | cyklostezka severní břeh Ohře (návaznost na Kadaň) možnost uplatnění předkupního práva na parcely: 1200/1,29,30,31,234,239; 1240/2; 1457/1,43 ve prospěch obce Březno |
| veřejné parkovací a odstavné plochy a konečné smyčky MHD |  |  |
| WD 31 | Březno u Ch. | veř. parkoviště (8 míst) u hřbitova možnost uplatnění předkupního práva na parcely: 502/4; 504/28 ve prospěch obce Březno |
| WD 32 | Stranná u Nechranic | parkoviště na J konci obce možnost uplatnění předkupního práva na parcely: 38/1 ve prospěch obce Březno |
| WD 33 | Březno u Ch. | veř. parkoviště u býv. žel. náspu – Nechranice možnost uplatnění předkupního práva na parcely: 1175/1,3 ve prospěch obce Březno |
| WD 34 | Březno u Ch. | veř. parkoviště u Čachovické zátoky možnost uplatnění předkupního práva na parcely: 1200/27 ve prospěch obce Březno |

Veřejně prospěšné stavby pro veřejné technické vybavení	WT

| označení VPS | název k.ú. | popis veřejně prospěšné stavby |
| --- | --- | --- |
| odvodnění a kanalizace |  |  |
| WT 11 | Březno u Ch. | rozšíření ČOV Střezov |
| WT 12 | Březno u Ch. | nová ČS Nechranice s výtlačným řadem |

Pro výše uvedené WT se spíše předpokládá zřízení věcného břemene.

### Veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění

Veřejně prospěšná opatření ke zvyšování retenčních schopností území	WR

| označení VPO | název k.ú. | popis veřejně prospěšného opatření |
| --- | --- | --- |
| WR 01 | Denětice | obnova vodní nádrže |

Založení prvků územního systému ekologické stability	WU

| označení VPO | název k.ú. | popis veřejně prospěšného opatření |
| --- | --- | --- |
| WU 02 | Březno u Ch. | LBK 85; IP133-LBC55 |
| WU 03 | Březno u Ch. | LBK 76; LBC55-návaznost na LBK 2-B (k.ú. Droužkovice) |
| WU 04 (a,b) | Březno u Ch. | RBC 1686 Soběsuky - k založení |
| WU 05 (a-f) | Březno u Ch. Stranná u Nechranic | NRBK K42 (TD,N) – k založení |

Plochy pro asanaci s možností vyvlastnění	VA

| označení VPO | název k.ú. | popis veřejně prospěšného opatření |
| --- | --- | --- |
| VA 01 | Březno u Ch. | Území dolu Libouš (ASA 1 dle ZÚR ÚK) |

U ploch pro asanaci nelze uplatnit předkupní právo dle §101 stavebního zákona.

# Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo

### Veřejně prospěšné stavby

Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení, které jsou veřejnou infrastrukturou dle §2 odst. 1 písm. k 3.

Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení	PO

| označení VPS | název k.ú. | popis veřejně prospěšné stavby |
| --- | --- | --- |
| PO 01 | Březno u Ch. | domov pro seniory možnost uplatnění předkupního práva na parcely: 70/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ve prospěch obce Březno |
| PO 02 | Březno u Ch. | stavby pro sport, sportovní plochy možnost uplatnění předkupního práva na parcely: 233/7 ve prospěch obce Březno |

### veřejně prospěšná opatření

Veřejně prospěšné opatření – plochy veřejných prostranství	PP

| označení VPO | název k.ú. | popis veřejně prospěšného opatření |
| --- | --- | --- |
| PP 01 | Holetice | veřejné prostranství Holetice uplatnění předkupního práva na parcely: 24/3 ve prospěch obce Březno |
| PP 02 | Březno u Chomutova | veřejné prostranství Březno uplatnění předkupního práva na parcely: 554/7 ve prospěch obce Březno |

# stanovení kompenzačních opatření podle §50, odst.6 stavebního zákona

ÚP v tomto smyslu nestanovuje žádná kompenzační opatření.

# Vymezení ploch a koridorů územních rezerv

Územní plán vymezuje tyto plochy a koridory územních rezerv

| OZNAČENÍ PLOCHY/ KORIDORU | NÁZEV K.Ú. | POPIS BUDOUCÍHO VYUŽITÍ PLOCHY NEBO KORIDORU REZERVY |
| --- | --- | --- |
| R1 | Březno u Chomutova | plochy pro bydlení (BI.1) |
| R2 | Holetice | plochy pro smíšené venkovské (SO.3) |

Bez prověření vhodnosti budoucího využití a provedení změny územního plánu nelze plochy územních rezerv pro uvažovanou náplň využívat.

# Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studiE

## Vymezení ploch pro územní studie

Územní plán stanovuje následující plochy, u nichž je změna využití území podmíněna zpracováním územní studie (studie jsou navrženy v rozvojových plochách přesahujících velikost 2 ha).

| č. plochy | označení a katastr. území | vymezení ploch | cíle studie |
| --- | --- | --- | --- |
| US 1 | ÚS Nechranice | návrhové RH, OS | prověření možností území určeného pro funkci hromadné rekreace a sportu (RH, OS); stanovení podmínek zástavby a dopravní obslužnosti území, vymezení veřejného prostoru (dle §7 vyhl. 501/2006 Sb.) |
| US 2 | ÚS lokalita u regulační stanice | návrhové BI.1, SO.2 | prověření možností území určeného pro funkci BI.1, SO.2, stanovení podmínek zástavby a dopravní obslužnosti území, vymezení veřejného prostoru (dle §7 vyhl. 501/2006 Sb.) |
| US 3 | ÚS Březno východ | návrhové BI.1, SO.2, OS, OV | prověření možností území určeného pro funkci BI.1, SO.2, stanovení podmínek zástavby a dopravní obslužnosti území, vymezení veřejného prostoru (dle §7 vyhl. 501/2006 Sb.) |
| US 4 | ÚS Březno za nádražím | návrhové BI.1 | prověření možností území určeného pro funkci bydlení BI.1, stanovení podmínek zástavby a dopravní obslužnosti území, vymezení veřejného prostoru (dle §7 vyhl. 501/2006 Sb.) |

Zadání těchto studií bude obsahovat:

- požadavky na vymezení a ochranu architektonických a urbanistických hodnot

- požadavky na stanovení podrobné prostorové regulace jednotlivých staveb

- požadavky na stanovení uliční čáry

- požadavky na konkrétní skladbu uličního prostoru

- požadavky na umístění veřejné zeleně

- požadavky na řešení dopravy (včetně dopravy v klidu) a technické infrastruktury.

Územní studie bude pořízena, schválena pořizovatelem a vložena do evidence územně plánovací činnosti do 4ti let od vydání Územního plánu Března.

# Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Územní plán Března u Chomutova označuje za urbanisticky a architektonicky hodnotné:

- stavby zapsané jako kulturní nemovité památky nebo nacházející se na společném pozemku s nemovitými kulturními památkami (popř. stavby v jejich ochranném pásmu)

- stavby označené v koordinačním výkresu (č.1 Odůvodnění) jako architektonicky významné

Pro stavby zahrnující zásahy do vnějšího vzhledu uvedených urbanisticky a architektonicky hodnotných objektů může architektonickou část projektové dokumentace vypracovávat pouze autorizovaný architekt podle § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb.

# Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části

## Návrh územního plánu

Textová část návrhu územního plánu obsahuje 63 číslovaných stran.

Grafická část návrhu územního plánu obsahuje 8 výkresů:

| číslo výkresu | název | měřítko |
| --- | --- | --- |
| 1 | Základní členění území | 1 : 10 000 |
| 2 | Hlavní výkres (funkční využití ploch, urbanistická koncepce) | 1 : 10 000 |
| 2a | Hlavní výkres - výřez | 1 : 5 000 |
| 3 | Výkres veřejných zájmů (VPS, opatření a asanací) | 1 : 10 000 |
| 4 | Koncepce technické infrastruktury (hmotové systémy) | 1 : 10 000 |
| 5 | Koncepce technické infrastruktury (energie a plyn) | 1 : 10 000 |
| 6 | Koncepce dopravy | 1 : 10 000 |
| 7 | Koncepce uspořádání krajiny | 1 : 10 000 |

## odůvodnění územního plánu

Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje 62 číslovaných stran, nedílnou součástí je příloha č.1: Tabulka záborů ZPF (13 číslovaných stran)

Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje 4 výkresy:

| číslo výkresu | název | měřítko |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koordinační výkres | 1 : 10 000 |
| 1a | Koordinační výkres - výřez | 1 : 5 000 |
| 2 | Širší vztahy | 1 : 50 000 |
| 3 | Výkres předpokládaných záborů zpf | 1 : 10 000 |

Seznam použitých zkratek:

ATÚ (UTÚ)		automatická (uzlová) telefonní ústředna

ČOV			čistírna odpadních vod

EO			ekvivalentní obyvatel

DUR			dokumentace k územnímu řízení

k. ú.			katastrální území

MTO (UTO)		místní (uzlový) telefonní obvod

NTL, VTL		nízkotlaký, vysokotlaký

PUPFL			pozemek určený k plnění funkce lesa

RD, BD			rodinný dům, bytový dům

RP			regulační plán

RS			regulační stanice

SP			stavební povolení

TKO			tuhý komunální odpad

ÚP			územní plán

US, ÚS			územní studie

ÚSES			územní systém ekologické stability

VDN			vodní dílo Nechranice

VN			vysoké napětí (1 kV-52 kV)

VPS, VPO		veřejně prospěšná stavba, veř. prospěšné opatření

VVN			velmi vysoké napětí (52 kV-300 kV)

ZPF			zemědělský půdní fond